ИЗВЕЩЕНИЕ №484А  от «19» августа 2008 г. О проведении открытого аукциона

«На выполнение ремонтных работ спортивной площадки МОУ СОШ №120 для организации спортивно-массовой работы»

Заказчик: Администрация Дзержинского района

Администрация Дзержинского района приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе  «На выполнение ремонтных работ спортивной площадки МОУ СОШ №120 для организации спортивно-массовой работы»

- Форма торгов – открытый аукцион

- Информация о заказчике:

  - Администрация Дзержинского района г. Перми,

Почтовый адрес:614990 г. Пермь, ул.Ленина,85,

Адрес электронной почты: admdzer@permregion.ru

Факс: (342) 219 30 35

Контактное лицо по организационным вопросам: Абрамова Наталья Александровна,  (342) 246 59 14,

- Предмет муниципального контракта:

Выполнение ремонтных работ спортивной площадки МОУ СОШ №120 для организации спортивно-массовой работы по адресу ул. Рабочая, 13

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство покрытия площадки с установкой баскетбольных щитов (4) и ворот для мини футбола (2) |  |  |
|  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см | 100 м2 | 14 40*35/100 |
|  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 168 40*35*0,05*2,4 |
|  | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1,4 |
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 1,4 40*35/1000 |
|  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 3,5 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 1,4 |
|  | Установка стоек и щитов баскетбольных с корзинами стандартных размеров (включая стоимость материалов) | ед. | 4 |
|  | Установка ворот для игры в мини футбол стандартных размеров (включая стоимость материалов) | ед. | 2 |
|  | Устройство ограждения |  |  |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,38 |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,38 |
|  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 66,5 38*1,75 |
|  | Устройство песчаных подушек толщиной 30 см | 100 м оград | 1,5 2*(40+35)/100 |
|  | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой: до 2,2 м | 100 м оград | 1,5 |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 100 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 или эквивалентной | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалентной | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 |

- Место выполнения работ:

г. Пермь, ул. Рабочая, 13, спортивная площадка МОУ СОШ №120.

- Начальная (максимальная) цена контракта:  2 053 689,5 рублей (два миллиона пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят девять рублей 50 копеек).

- Преимущества в отношении цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

- Информация о проведении аукциона:

  - Порядок получения аукционной документации:

Со дня опубликования извещения о проведении аукциона любое заинтересованное лицо может получить аукционную документацию по запросу в письменной форме с указанием названия аукциона по адресу, указанному в п.7.2. Либо на сайте  www.gorodperm.ru. Аукционная документация предоставляется бесплатно.

  - Место получения аукционной документации и предоставления заявок:

614990,  г. Пермь, ул. Ленина,85, кабинет 29.

- Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул.Сибирская, 17б,  в 10-40 часов   местного времени  «25 » сентября                                    2008 г.

Глава администрации района         __________________________                            И.Б.Нохрин

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

МП