Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 6 от « 19 » августа  2008 г.

техническое задание.

на замену оконных блоков на металлопластиковые

в МДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 496,000 (четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул  В.Каменского, 14, помещение детского сада.

Сроки выполнения работ: 14 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: демонтаж деревянных оконных блоков, установка металлопластиковых оконных блоков с подоконными досками и ремонтом откосов с обшивкой пластиком согласно «Техническому заданию» (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в техническом задании, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить замену оконных блоков на металлопластиковые  в МДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми в  полном объеме соответственно техническому заданию. Объем работ по установке должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания  Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ, гарантия на поставленные окна и двери не менее 24 месяцев

Виды и объем работ:

замена и установка металлопластиковых окон

| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100кв.м | 0,6498 |
| 2. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2кв.м, одностворчатых | 100 кв.м | 0,6498 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2 кв.м | Кв.м | 64,98 |
| 4 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100м.п. | 0,45 |
| 5 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль (или эквивалент) длина 6 метров, ширина 500мм | П.м. | 45 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7м | 100м | 0,45 |
| 7 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами одним слоем с оконным проемом | 1кв.м стены за вычетом проемов | 20 |
| 8 | Шпатлевка | 100кв.м обработанной поверхности | 0,2 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 11 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | 0,161 |
| 12 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,161 |

Требования: система окон «Альта-профиль» (или эквивалент), цвет белый, монтаж и отделка ГКЛ, отделка откосов внутренних и внешних, подоконник  белый FineDek (или эквивалент), заглушка двусторонняя, подставочный профиль для установки подоконника.

Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2 от «   » октября  2007 г.

техническое задание.

на ремонт помещений группы №11, холодного пристроя

в МДОУ «Детский сад № 90» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта                рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.В.Каменского,14, помещения детского сада.

Сроки выполнения работ: 25 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: демонтаж деревянных оконных блоков, установка металлопластиковых оконных блоков с подоконными досками и ремонтом откосов с обшивкой пластиком согласно «Техническому заданию» (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить замену оконных блоков на металлопластиковые в МДОУ «Детский сад № 55» г. Перми в  полном объеме соответственно Техническому заданию  (Приложение № 2).  Объем работ по установке должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

Ведомость объемов работ

на ремонт помещений группы №11 и других помещений.

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Группа №11 (зал, спальня, раздевалка) |  |  |  |
| 1. | Демонтаж перегородки межкомнатной | 100 кв.м. Облицовки стен |  | 0,32 |
| 2. | Разборка плинтусов: деревянных | 100м. плинтусов |  |  |
| 3. | Разборка покрытий полов: из линолеума и | 100 кв.м.покрытий |  | 1,065 |
| 4. | Очистка поверхности потолка от известкового покрытия щетками | 1 кв.м.очищаемой поверхности |  | 1,065 |
| 5. | Обеспылевание поверхности | 1 кв.м. |  | 1,065 |
|  |  |  | Обеспылеваемой поверхности |  |
| 6. | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 кв.м. | 2,06618 |
| 7. | Перетирка штукатурки внутренних помещений |  | 100 кв.м.перетертой поверхности | 2,07 |
| 8. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков и стен |  | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 3,135 |
| 9. | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков и стен |  | 100кв.м. окрашиваемой поверхности | 3,135 |
| 10. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков и стен |  | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 3,135 |
| 11. | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 кв.м. |  | 100 мест | 0,1 |
| 12. | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 кв.м. покрытия | 1,065 |
| 13. | Устройство плинтусов деревянных |  | 100м. плинтусов | 0,7004 |
| Раздел 2. | Санузел, мойка |  |  |  |
| 1. | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: средней сложности |  | 100.м.3 | 0,02 |
| 2. |  |  | 100 кв.м. проемов | 0,01 |
| 3. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 4. | Насечка поверхностей под штукатурку, потолков |  | 100кв.м. поверхности | 0,083 |
| 5. | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10мм |  | 100кв.м. поверхности | 0,083 |
| 6. | Насечка поверхностей под штукатурку, стен под облицовочную плитку |  | 100кв.м. поверхности | 0,174 |
| 7. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 кв.м. толщиной слоя до 20 мм |  | 100кв.м. отремонтированной поверхности | 0,1604 |
| 8. | Гладкая облицовка стен, на цементном растворе: по кирпичу и бетону |  | 100 кв.м поверхности облицовки | 0,174 |
| 9. | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм |  | 100кв.м.стяжки | 0,083 |
| 10. | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100кв.м. покрытия | 0,083 |
| Раздел 3 | Ремонт примыкающего помещения |  |  |  |
| 1. | Утепление стены из ячеистых материалов на растворе |  | 1м3 изоляции | 2,856 |
| 2. | Изделия теплоизоляционные |  | м 3 | 0,96 |
| 3. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой с оконным проемом |  | 1 кв.м. стены за вычетом проемов | 7,26 |
| 4. | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления |  | 1 т конструкций | 0,1 |
| 5. | Конструкции стальные |  | т |  |
| 6. | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий снизу |  | 1м3 изоляции | 1,25 |
| 7. | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах |  | 100м2 проемов по наружному обводу коробок | 0,02 |
| 8. | Укладка лаг по плитам перекрытий |  | 100кв.м пола | 0,152 |
| 9. | Устройство покрытий дощатых толщиной 28мм |  | 100кв.м покрытий | 0,152 |
| Раздел 4 | Сантехнические работы. |  |  |  |