Приложение 3

к извещению о проведении  запроса котировок

№ 05 от 20.08.2008 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор гимназии 		Т.В.Новикова

20.08.2008.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по составлению проектно-сметной документации

на капитальный ремонт мастерских и спортзала

МОУ «Гимназия № 3» г. Перми

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Заключение ООО «Стройэкспертиза» |
| 2. Заказчик и его адрес | МОУ «Гимназия № 3» г. Перми по адресу г. Пермь, ул. Звенигородская, д. 11 |
| 3. Стадийность работ | 1. Рабочий проект |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Предусмотреть проектом: - Заменить кровлю - деревянные стропильные конструкции, обрешетку и профнастил с учетом замены утеплителя (100%); - малоуклонную совмещенную с перекрытием мягкую кровлю с учетом замены утеплителя. 2. Замена водосточных труб организованного водостока и кровельных сливов. 3. Установка козырьков над входными крыльцами. 4. Выполнить горизольтальную гидроизоляцию и ремонт цокольной части здания. 5. Восстановить отмостки вокруг здания. 6. Замена всех оконных блоков по зданию с отливами, установка распашных решеток. Внутренняя отделка: - Произвести ремонт пола. - Произвести обработку антисептиками деревянных элементов стропильной системы здания спортзала. - Выдать решение по внутренней отделке помещений. Инженерные сети: Полная замена внутренних сетей: - электроснабжения; - отопления; - горячего и холодного водоснабжения; - канализации; - вентиляции. |
| 6. Срок начала и окончания работ | 45 календарный дней со дня подписания муниципального контракта |
| 7. Исходные данные | Технический паспорт БТИ, заключение ООО «Стройэкспертиза» |
| 8. Особые условия обследования | 1. Предусмотреть проектом возможность поэтапного выполнения работ по капитальному ремонту. 2. Учесть предписания пожнадзора, СЭС. 3. Организацию вскрытия производства работ, а также заделку вскрытых участков производит подрядчик. 4. Выполнить проектную документацию в 4 экземплярах. 5. Согласовать проект с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом». |