Приложение № 1.

Техническое задание на Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонтно-восстановительные работы стен и совмещённого покрытия хирургического отделения МУЗ «КМСЧ №1» по адресу Бульвар Гагарина, 68.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования. | Заключение о техническом состоянии стен и совмещённого покрытия хирургического отделения. |
|  | Заказчик и его адрес. | Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая медико-санитарная часть №1», г.Пермь, ул.Куйбышева, 110, т.(342)244-25-80, факс (342)244-09-00. |
|  | Стадийность проектирования | Рабочий проект. |
|  | Вид строительства. | Капитальный ремонт. |
|  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт стен здания и кровли с заменой утеплителя. |
|  | Исходные данные. | Заключение о техническом состоянии стен и совмещённого покрытия хирургического отделения МУЗ «КМСЧ №1» по адресу Бульвар Гагарина, 68. |
|  | Выводы и рекомендации по результатам обследования стен и совмещённого покрытия хирургического отделения. | Для эксплуатации здания необходим ремонт с выполнением следующих работ: - обрушить наружную вёрстку кирпичной кладки стены по оси «А» в местах отслоения и выполнить вновь с перевязкой к основной кладке стены (решить проектом); - выполнить ремонт кирпичной кладки, имеющей разрушения; - штукатурку цоколя полностью отбить и выполнить вновь; - штукатурку стан внутри помещений, имеющую трещины, разрушения, сырость, отбить. В местах сырости стены просушить, выполнить противогрибковую обработку. Штукатурку выполнить вновь; - утеплитель совмещённого покрытия заменить на современный эффективный, выполнить в соответствии с нормами; - выпуск карниза в осях «2-3» привести в соответствии с нормами (решить проектом); - усилить крепление металлических ограждений на кровле, выполнить окраску; - кровлю, совмещённую с покрытием в осях «2-3» выполнить вновь с качественным примыканием к выступающим элементам (решить проектом); - обшивку дощатого карниза в осях «1-2» выполнить вновь; - покрытие парапетов из кровельного железа в осях «1-2» выполнить вновь; - уклон кровли козырька выхода на кровлю у оси «3» выполнить в соответствии с нормами, покрытие козырька выполнить вновь с качественным примыканием к стенам пятиэтажного корпуса; - заменить металлические свесы, в местах отсутствия свесы выполнить вновь; - заменить металлическое покрытие козырька основного входа по оси «А» у оси «3» с выполнением качественного примыкания к стенам. |
|  | Особые условия проектирования. | Перед началом работ по проектированию согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом г.Перми». Проектно сметную документацию выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом г.Перми». |