ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (ПЕРЕПЛАНИРОВКУ) ПОМЕЩЕНИЙ ПИЩЕБЛОКА

МДОУ «Детский сад № 70 – компенсирующего вида»

г. Пермь, ул. П.Соловьева, 10А

При   проведении   работ   по   капитальному   ремонту  помещений пищеблока   необходимо провести следующие работы:

- Внутреннюю отделку помещения (потолок, стены, полы), согласно проектной документации;

- Замена оконных и дверных блоков;

- Замена и расстановка технологического оборудования, согласно проектной документации:

| Шкаф холодильный бытовой (N=0.15 кВт U=220В; 1Ф) | шт | 1 |
| --- | --- | --- |
| Стол для готовой продукции с бортом 1200*600*870 мм СПРП-6-3 | шт | 1 |
| Ванна моечная 530*530*870 мм ВСМ-1/430 | шт | 1 |
| Стол раздаточный с бортом 1200*600*870 мм СПРП-6-1 | шт | 1 |
| Стол для теста 1200*600*870 мм СОК-12/8Н | шт | 1 |
| Мясорубка МИМ300 | шт | 1 |
| Мясорубка настольная М2 (764) | шт | 1 |
| Стол сырой продукции с бортом 1200*600*870 мм СР-3/1200/600 | шт | 1 |
| Ванна моечная 700*700*870 мм ВСМ-1/600 | шт | 2 |
| Рукомойник односекционный 500*400*360 мм ВРК-400 | шт | 3 |
| Стол профессиональный с бортом 600*600*870 мм СП3-600/600 | шт | 1 |
| Стеллаж производственный с решетчатыми полками 1700*600*2100 мм | шт | 1 |
| Электрокипятильник ЭКА-30 | шт | 1 |
| Электроплита (4 комф. / един. поверх., духовка 1040*840*850 ПЭМ-4-010 | шт | 1 |

- Капитальный ремонт электрооборудования  с демонтажом и монтажом кабелей освещения,  силового   оборудования,  замена   светильников   и  распределительного щита, согласно проектной документации;

- Капитальный ремонт водопровода и канализации;