# Приложение № 1

# к  извещению №1   от «26»   августа 2008 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
для проведения запроса котировок на производство электромонтажных  работ

### в МОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» г. Перми

Заказчик: 	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми.

Адрес:	614000, г. Пермь, улица Сибирская, дом 33

Источник финансирования:    бюджет г. Перми

Срок выполнения работ не должен превышать 30 календарных дней.

ТРЕБОВАНИЯ к производству работ:

- работы производятся в соответствии с техническим заданием (опись работ), локальным сметным расчетом № 1,  требованиями СНиП 121-01-97 * п. 6.25 (Пожарная безопасность зданий и сооружений), ППБ-01-03 п. 15, ППБ 101-89 , ГОСТ, РОСТ, СанПиН, с предоставлением сертификатов на используемые материалы;

- для выполнения работ необходимо наличие лицензии на осуществление данного вида работ;

- для выполнения работ необходимо наличие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия народов РФ (памятников истории и культуры) в соответствии с перечнем основных видов выполняемых работ и государственным стандартом;

- предусматриваемые к использованию материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении;

- поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты.

ВЕДОМОСТЬ объёмов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.Монтажные работы. |  |  |  |  |
| 1 | Отключение жил. проводов или кабелей, сечение, мм 2, до 70 Обоснование коэф-в: Д/м (ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; ЗПМ*0,4; МАТ*0) | 100 шт. | 0,04 |  |
| 2 | Присоединения к зажимам жил. проводов или кабелей, сечение мм 2, до 70 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 3 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, разм., мм 50*50*5 | 10 шт. | 0,1 |  |
| 4 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8 | 100 м | 0,06 |  |
| 5 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 метр, кг до 1 | 100 м кабеля | 0,7 |  |
| 6 | Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг до 15 Обоснование коэф-в: Д/м (ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; МАТ*0) | Шт. | 1 |  |
| 7 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг до 15 | Шт. | 1 |  |
| 8 | Металлические конструкции под оборудование | Т. | 0,069 |  |
| 9 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (ПР), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200*1000 | Шт. | 1 |  |
| 10 | Шкаф (ЩМП) управления навесной, высота ,ширина и глубина, мм, до 900*600*500 | Шт. | 4 |  |
| 11 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трёх полюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | Шт. | 5 |  |
| 12 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке. | 100 шт. | 0,2 |  |
| 13 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,02 |  |
| 14 | Труба полиэтиленовая (гофро) по основанию пола, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 2,6 |  |
| 15 | Короб по стенам и потолкам, длина, м, 2 | 100 м | 0,15 |  |
| 16 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой осветительных коробок. Кабель двух-четырёх жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 кв. мм | 100м | 0,5 |  |
| 17 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трёхжильный в пустотах плит перекрытий. | 100 м | 2,59 |  |
| 18 | Ящик с двухполюсным рубильником или двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 А | Шт. | 1 |  |
| 19 | Ящик протяжной или коробка, размер, мм до 200*200 | Шт. | 15 |  |
| 20 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп |  |  |  |