Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт туалетов

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» г.Перми

РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ 2 этаж МАЛЬЧИКИ

| Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 |
| --- | --- | --- |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,86 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,86 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,86 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,86 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,16 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,06 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,05 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 12 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 |

ВЫВОЗ МУСОРА

| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2 |
| --- | --- | --- |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 | 1 т | 2 |

РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ 2 этаж ДЕВОЧКИ

| Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 |
| --- | --- | --- |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,86 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,86 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,86 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,86 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,16 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,06 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,05 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 12 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 |

ВЫВОЗ МУСОРА

| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2 |
| --- | --- | --- |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 | 1 т | 2 |

РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ 3 этаж ДЕВОЧКИ

| Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 |
| --- | --- | --- |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,86 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,86 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,86 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,86 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,16 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,06 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,05 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 12 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 |

ВЫВОЗ МУСОРА

| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2 |
| --- | --- | --- |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 | 1 т | 2 |

РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ 3 этаж МАЛЬЧИКИ

| Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 |
| --- | --- | --- |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,86 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,86 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,86 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,86 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,16 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,06 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,05 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 12 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 |

ВЫВОЗ МУСОРА

| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2 |
| --- | --- | --- |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 | 1 т | 2 |