Приложение № 2  к извещению о проведении

запроса котировок  № 3  от  28.08.2008г.

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию  второго

корпуса  МДОУ «Детский сад № 254» г. Перми  по ул. Академика Веденеева,73  Орджоникидзевского района.

Максимальная цена контракта – 495389,12 рублей  ( четыреста девяносто пять  тысяч триста  восемьдесят девять рублей  двенадцать копеек.)

### Перечень основных данных и требований ### Содержание основных данных и требований

1. Основание для проектирования Приказ Департамента образования администрации г. Перми № 369 от 07. 04. 2008г.» О децентрализации и распределении средств в МДОУ « Детский сад № 254» г Перми, решение Согласительной комиссии от 01.02. 2008г.

2. Наименование объекта МДОУ « Детский сад № 254» г. Перми, второй корпус. Постройка 1965 г. как типовое здание детского сада на 6 групп без спален. С 1994г. здание приспособлено под начальную школу МОУ »Средняя общеобразовательная школа № 16 » г. Перми.

3. Местонахождение объекта Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева.73

4. Заказчик (Застройщик) и его ведомственная принадлежность. МДОУ «Детский сад № 254» г. Перми.

5. Уровень конструкции здания - два этажа.

6. Основные требования к архитектурно- планировочным решениям задания - забор по образцу заказчика.

7. Сроки и порядок выполнения работ В течение 62 календарных дней с момента заключения контракта.

8. Вид проектно- сметной документации. Рабочий проект.

9. Номенклатура производства. Разработка проектно- сметной документации на реконструкцию второго здания МДОУ «Детский сад № 254» г. Перми и как составляющей части - проекта организации реконструкции.

10. Основные технико - экономические показатели. Предусмотреть проектом: 10. 1. Ремонт фасада: - Замена всех окон на металлопластиковые. 10.2 Перепланировку помещений: 2.1 Устройство 4 –х групповых ячеек ( для детей с 3 до 7 лет с наполняемостью 25 детей) с внутренней отделкой помещений в составе каждой : (п.2.2.10 СанПин) - Групповая ( игровая) – площадью на1 ребенка не менее 2,0 кв.м. - Спальня. - Буфетная- площадью не менее 3.8.кв.м. с оборудованием 3 -гнездных моек с подводкой горячей и холодной воды. - туалетная – площадью не менее 16 кв.м. имеющая в своем составе умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной размещают детские умывальники и огороженный трансформируемым ограждением душевой поддон для проведения закаливающих процедур. В зоне санитарных узлов размещают унитазы. Оборудование туалетных согласно СанПин п.2.2.17. Следует предусмотреть раздельные туалетные для мальчиков и девочек (п.2.2.17 СанПин). - Раздевальная ( приемная) – площадью не менее 18 кв.м., оборудованная детскими шкафами с сушильными устройствами для верхней одежды детей. ( п. 2.4.2. СанПин). 2.2.Утройство одного общего зала для музыкальных и физкультурных занятий площадью не менее 75 кв.м. с кладовыми для хранения физкультурного и музыкального инвентаря ( п. 2.2.18 Сан Пин ) . 2.3. Медицинский блок, размещенный на 1-м этаже в непосредственной близости от входа в здание, в составе которого: медицинский кабинет, процедурный, изолятор ( п. 2.2.22. СанПин). 2.4. В составе служебно- бытовых помещений предусмотреть кабинет заведующего, кабинет для индивидуальных занятий с детьми педагогам- специалистам, кабинет типа « учительской» для администрации и педагогов- специалистов, комната кастелянши, кладовую чистого белья, хозяйственную кладовую, туалет для персонала. 2.5. Постирочную ( п.2.2.32. СанПин) целесообразно оставить одну – в действующем корпусе ДОУ по адресу ул . Академика Веденеева, 75. 10.3. Предусмотреть требования к внутренней отделке помещений ( п. 2.3.СанПин). 3.1 При реконструкции предусмотреть строительные и отделочные материалы. имеющие санитарно- эпидемиологическое заключение об их соответствии требованиям, предъявляемым к детским садам. 3.2. Стены помещений ДОУ должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Их окрасить красками или использовать иные отделочные материалы, имеющие санитарно- эпидемиологическое заключение. 3.3. Стены помещений пищеблока (кухни), буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер и туалетных следует облицевать глазурованной плиткой на высоту 1.5 метра, в заготовочной пищеблока – на высоту 1.8 метра. 3.4. Стены процедурного кабинета облицевать глазурованной плиткой до потолка. 3.5. Отделку стен коридоров, ступеней лестничных маршей на путях эвакуации выполнить из негорючих материалов. ППБ 01-03. 3.6. Линолеум на путях эвакуации использовать сертифицированный с показателями горючести не выше В2,РП2,ДЗ,Т2. 3.7. Антигрибковая обработка внутренней поверхности стен и перекрытий 1 первого этажа. 10.4. Предусмотреть отделение коридоров 1- го и 2-го этажей от лестничных клеток перегородками с дверями с уплотнителями и с механизмами самозакрывания двери ( ППБ 01- 03п.3

11. Срок начала и окончания работ. Согласно утвержденного графика работ

12. Исходные данные 1. Технический паспорт БТИ на здание по ул. Академика Веденеева, 73. .

13.. Наименование проектной организации Организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности.

14. Особые условия проектирования. 1. Разработать проект на реконструкцию и проект организации реконструкции в соответствии с техническими условиями и действующими нормативами и правилами. 2. Предусмотреть проектом возможность поэтапного выполнения работ по реконструкции здания. 3. Устранение замечаний по проекту ОГПН, Роспотребнадзор, государственной вневедомственной экспертизы и иными заинтересованными организациями проводит подрядчик самостоятельно. 4. Согласовать проект с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или иной организацией, указанной заказчиком. 5. Включить затраты на согласование с МУ« Технический надзор за капитальным ремонтом» или иной организацией, указанной заказчиком. 6. Состав технического задания на проектирование может уточняться применительно к особенностям проектируемых зданий 7. Параметры и характеристики применяемых материалов и изделий ( марка, сечение, степень и т.д.) определить расчетами согласно существующим нагрузкам, нормам ПУЭ и др. нормативных документов. 8. На основании разработанного проекта выполнить сметы на проведение реконструкции 12. ПСД предоставить в 4-х экземплярах.

Ответственный представитель Заказчика:

Заведующий _______________________/  Тюляева В.П./