Дефектная ведомость функциональных кабинетов поликлиники № 2

по адресу ул. Бушмакина, 17.

Кабинет № 1 для медосмотров

Помещение разбито на 4 кабинета - приемная, 3 функциональных кабинета.

Приемная

Площадь 				S – 12,09 м2,

Периметр без вычета дверей 	P – 14,44 пм,

Площадь стен за вычетом проемов S – 31,02 м2

Высота помещения после отделки – 3,0 м

Пол

Демонтаж плинтусов и линолеума, укладка фанеры 6 мм, укладка линолеума, монтаж плинтусов на ХПС.

Стены

Замена двери (Финка) – 1 шт., наличников, выравнивание стен ГКЛ на клею, оклейка стен «паутинкой», окраска стен негорючей, водостойкой краской на 2 раза. Ремонт откосов ГКЛ – S – 2,205 м2.

Потолок

Демонтаж светильников, устройство потолка типа «Байкал», окраска панелей потолка водостойкой краской. Монтаж закрытых потолочных светильников – 2 шт.

Функциональные кабинеты

Площадь 				S – 24,23 м2,

Периметр без вычета дверей 	P – 33,46 пм,

Площадь стен за вычетом проемов S – 92,94 м2

Высота существующей стеновой плитки – 1,7 м.

Площадь существующей стеновой плитки – 50,19 м2

Высота помещения после отделки – 3,0 м

Работы

Пол

Демонтаж старой плитки, грунтование, выравнивание 0 - 5 мм, укладка новой плитки,

Стены

Замена двери (Финка) – 3 шт., наличников. Демонтаж старой плитки, грунтование, выравнивание стены ГКЛ на клею, укладка новой плитки S – 67 м2, оклейка стен «паутинкой», окраска стен негорючей, водостойкой краской на 2 раза. Ремонт откосов ГКЛ – S – 6,615 м2.

Потолок

Демонтаж светильников, устройство потолка типа «Байкал», окраска панелей потолка водостойкой краской. Монтаж закрытых потолочных светильников – 6 шт.

Процедурный № 24

Площадь 				S – 22,27 м2,

Периметр без вычета дверей 	P – 28,16 пм,

Площадь стен за вычетом проемов S – 75,71 м2

Работы

Пол

Демонтаж плинтусов и линолеума, укладка фанеры 6 мм, укладка линолеума, монтаж плинтусов на ХПС.

Стены

Замена двери (Финка) – 1 шт., наличников, выравнивание стен ГКЛ на клею, оклейка стен «паутинкой», окраска стен негорючей, водостойкой краской на 2 раза. Ремонт откосов ГКЛ – S – 4,4 м2. Облицовка стен кафельной плиткой  - 5,6 м2

Потолок

Демонтаж светильников, устройство потолка типа «Байкал», окраска панелей потолка водостойкой краской. Монтаж закрытых потолочных светильников – 4 шт.

Дерматолог № 23

Площадь 				S – 9,4 м2,

Периметр без вычета дверей 	P – 13,3 пм,

Площадь стен за вычетом проемов S – 35,98 м2

Работы

Пол

Демонтаж плинтусов и линолеума, укладка фанеры 6 мм, укладка линолеума, монтаж плинтусов на ХПС.

Стены

Замена двери (Финка) – 1 шт., наличников, выравнивание стен ГКЛ на клею, оклейка стен «паутинкой», окраска стен негорючей, водостойкой краской на 2 раза. Ремонт откосов ГКЛ – S – 2,2 м2. Облицовка стен кафельной плиткой  - 0,36 м2

Потолок

Демонтаж светильников, устройство потолка типа «Байкал», окраска панелей потолка водостойкой краской. Монтаж закрытых потолочных светильников – 2 шт.

И. о. главного врача                                                                   		Короткин С. А.

Заместитель главного врача

по АХЧ									Балуев Д. И.