### СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-экономического	            	Главный врач муниципального

Департамента администрации			            учреждения здравоохранения

г. Перми                                                              «Городская клиническая больница № 2»

_____________ Р.Ю.Чепкасов                                              ______________ В.Н. Грязнов

__________________2008 года                                             _______________  2008 года

Извещение № 533 А/1 о внесении изменений в документацию об аукционе «На право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «ГКБ №2 им. доктора Ф.Х.Граля»

( Извещение № 533А от 26.08.2008)

Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 им. доктора Ф.Х.Граля» (адрес: 614068, г. Пермь, ул. Кирова, 230, тел/факс: 8(342) 236-81-20) извещает  о внесении изменений в конкурсную документацию о проведении аукциона «На право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования»

- Приложение № 4 к документации об аукционе - «Техническая характеристика поставляемого оборудования» изложить в следующей редакции:

|  | Приложение №4 |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики поставляемого оборудования |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |  |  |
| № | Параметры и условия | Требование |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| 7 | Общие требования |  |
| 8 | консоль прибора с жидкокристаллическим и сенсорным экраном | Наличие |
| 9 | автоматическая система регулировки высоты ирригационного раствора | Наличие |
| 10 | Беспроводной пульт дистанционного управления (активация всех функций через инфракрасный порт) | Наличие |
| 11 | ножная педаль управления имеет, не менее, кнопок | 6 |
| 12 | Педаль перепрограмируемая, индивидуально адаптируемая и настраиваемая | Наличие |
| 13 | Педаль имеет режимы чередования с переходом к любым параметрам системы | Наличие |
| 14 | Автоматическое тестирование системы с проверкой центрального процессора и памяти | Наличие |
| 15 | Автоматическая инициализация системы | Наличие |
| 16 | Выбор любого режима подтверждаемся голосом | Наличие |
| 17 | Запись аудиотонов в диапазоне, не менее Дб | 0,65 |
| 18 | Сохранение данных | Наличие |
| 19 | Программирование последовательности выполнения функций и их начальных параметров индивидуально для каждого хирурга | Наличие |
| 20 | монитор цветной жидкокристаллический с диагональю, не менее см | 26 |
| 21 | Цифровой цветодиодный экран с двумя окошками | Наличие |
| 22 | Перистальтическая помпа | Наличие |
| 23 | Потребляемое напряжение переменного тока, не более В | 230 |
| 24 | Частота тока, ГЦ | 50 |
| 25 | Габариты аппарата |  |
| 26 | Высота, не более см | 138 |
| 27 | Длина, не более см | 51 |
| 28 | Ширина, не более см | 57 |
| 29 | Вес без упаковки не более, кг | 90 |
| 30 | Ультразвуковой режим | Наличие |
| 31 | Четыре подрежима работы: | Наличие |
| 32 | Фако режим | Наличие |
| 33 | Импульсный режим | Наличие |
| 34 | Бимодальный режим | Наличие |
| 35 | Вспышка режим | Наличие |
| 36 | Ультрозвуковая рукоятка | Наличие |
| 37 | Пьезокристаллы, не менее, шт | 4 |
| 38 | Рабочая частота пъезокристаллов | 40 |
| 39 | Подключение различных У/З рукояток | Наличие |
| 40 | Контроль ультразвука и аспирации в момент окклюзии | Наличие |
| 41 | Режим ирригации/аспирации | Наличие |
| 42 | Три подрежима работы | Наличие |
| 43 | Режим "Минимально" | Наличие |
| 44 | Режим "Максимально" | Наличие |
| 45 | Режим "Полировка капсулы" | Наличие |
| 46 | Регулировка вакуума в диапазоне, не менее мм.рт.ст. | 0-500 |
| 47 | Рукоятка для ирригации/аспирации, резьбовая с возможностью адаптировать иглы с разными аспирационными отверстиями | Наличие |
| 48 | Игла для ирригации / аспирации | Наличие |
| 49 | Аспирационное отверстие не более, мм | 0,3 |
| 50 | Рукоятка для ирригации/аспирации, монолитная, 0,3 мм | Наличие |
| 51 | Игла изогнутая под 30 градусов | Наличие |
| 52 | Рукоятка для ирригации/аспирации, монолитная, 0,3 мм | Наличие |
| 53 | Игла изогнутая под 90 градусов | Наличие |
| 54 | Удлинитель автоматической ирригационной стойки длиной не менее, см. | 32 |
| 55 | Кассета для факоэмульсификации поддерживающаярабочее давление передней камеры | Наличие |
| 56 | Немедленное включение рефлюкса и управления рефлюксом посредством ножной педали в процессе выполнения функций аспирации, факоэмульсификации. | Наличие |
| 57 | Управление высотой расположения емкости с раствором, подаваемым для ирригации в процессе выполнения операций | Наличие |
| 58 | Регулировка высоты емкости в диапазоне, не менее см | 25-120 |
| 59 | Регулировка аспирационного потока в диапазоне, не менее мл/мин | 0-60 |
| 60 | Плавное наростание вакуума с регулировкой аспирационного потока | Наличие |
| 61 | Режим витректомии | Наличие |
| 62 | Два подрежима работы | Наличие |
| 63 | Режим "I/A Cut" | Наличие |
| 64 | Режим "ATIOP" | Наличие |
| 65 | Наконечник для передней витректомии совместимый с ирригацией и аспирацией | Наличие |
| 66 | Частота резов не менее, в мин | 400 |
| 67 | Игла с антикалапсной системой | Наличие |
| 68 | Немедленное включение рефлюкса и управления рефлюксом посредством ножной педали в процессе выполнения функций витректомии. | Наличие |
| 69 | Режим коагуляции | Наличие |
| 70 | Рестерелизуемый, износостойкий биполярный кабель | Наличие |
| 71 | Биполярная щетка | Наличие |
| 72 | Биполярный пинцет | Наличие |
| 73 | Биполярный каутер | Наличие |
| 74 | Биполярная коагуляция | Наличие |
| 75 | Режим биометрии и пахиметрии |  |
| 76 | Автоматический | Наличие |
| 77 | Ручной | Наличие |
| 78 | Сверхавто | Наличие |
| 79 | Настольная, легкая консоль | Наличие |
| 80 | Встроенный принтер с возможностью печати полного отчета и открытой страницы | Наличие |
| 81 | Карточка пациента в формате "excel" | Наличие |
| 82 | Карточка пациента в бинарном формате | Наличие |
| 83 | Применение техники погружения для осуществления измерений | Наличие |
| 84 | Применение контактной техники измерения | Наличие |
| 85 | Измерение толщины роговицы в ходе основных этапов операции LASIK | Наличие |
| 86 | Регулировка программного обеспечения после рефракционной кератометрии | Наличие |
| 87 | Встроенная модель глаза | Наличие |
| 88 | Цветной, сенсорный экран | Наличие |
| 89 | Режим возрастной коррекции | Наличие |
| 90 | Регулировка яркости экрана | Наличие |
| 91 | Корректирование скорости программного обеспечения | Наличие |
| 92 | Корректирование констант для интраокулярной линзы (искусственного хрусталика) | Наличие |
| 93 | Биометрия |  |
| 94 | Рабочая частота датчика для биометрии, МГц | 10 |
| 95 | Клиническая погрешность не более, мм | 0,1 |
| 96 | Погрешность аппарата не более, мм | 0,05 |
| 97 | Измерение длин в диапазоне, не менее, мм | 15-39 |
| 98 | Мощность биометрии в диапазоне, не менее, дб | 40-80 |
| 99 | Сохранение данных на жестких дисках компьютера | Наличие |
| 100 | Сохранение данных на флэш-карту | Наличие |
| 101 | Биометрические измерения до 10 картинок для каждого глаза | Наличие |
| 102 | Настройки параметров для врача, не менее | 5 |
| 103 | Формула для расчета диоптрийности по Holladay | Наличие |
| 104 | Формула для расчета диоптрийности SRK II | Наличие |
| 105 | Формулы для расчета диоптрийности SRK T | Наличие |
| 106 | Формулы для расчета диоптрийности по Binkhorst II | Наличие |
| 107 | Формулы для расчета диоптрийности Hoffer Q | Наличие |
| 108 | Формулы для расчета диоптрийности по Haigis | Наличие |
| 109 | Пахиметрия |  |
| 110 | Рабочая частота датчика для пахиметрии. МГц | 20 |
| 111 | Разрешение до 1 микрона | Наличие |
| 112 | Измерение толщины в диапазоне не уже, микрон | 100-1100 |
| 113 | Автоматическая регулировка мощности при пахиметрии | Наличие |
| 114 | Многоточечная карта 1,2 до 25 точек | Наличие |
| 115 | Одиночная точка до 10 точек | Наличие |
| 116 | LASIK 3 точки для 4 фаз | Наличие |
| 117 | Разрешение экрана, SVGA | 800*600 |
| 118 | Требование к электросети |  |
| 119 | Напряжение, не более, В | 230 |
| 120 | Частота сети, Гц | 50 |
| 121 | Размеры |  |
| 122 | Высота, не более, см | 30,5 |
| 123 | Глубина, не более, см | 27,9 |
| 124 | Ширина, не более, см | 30,5 |
| 125 | Вес, не более, кг | 4,9 |
| 126 | Стандартная комплектация |  |
| 127 | Консоль прибора, шт | 1 |
| 128 | Пульт дистанционного управления, шт | 1 |
| 129 | Ножная педаль управления, шт | 1 |
| 130 | Ультразвуковая рукоятка, шт | 2 |
| 131 | Рукоятка для ирригации/аспирации, резьбовая, шт | 1 |
| 132 | Игла для ирригации / аспирации, 0,3 мм, шт | 1 |
| 133 | Рукоятка для ирригации / аспирации, монолитная, 0,3 мм, изогнутая под 30 град., шт | 1 |
| 134 | Рукоятка для ирригации / аспирации, монолитная, 0,3 мм, изогнутая под 90 град., шт | 1 |
| 135 | Наконечник для передней витректомии, шт | 2 |
| 136 | Чехол защитный, шт | 1 |
| 137 | Удлинитель ирригационной стойки, шт | 1 |
| 138 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 |
| 139 | Краткое описание работы, шт | 1 |
| 140 | Кассета с толстостенными трубками и У/З иглой диаметром 0,9 мм 30 град., шт | 90 |
| 141 | Биполярный кабель 305., шт | 2 |
| 142 | Наконечник для передней витректомии (уп/10 шт.), уп | 1 |
| 143 | Биполярная щетка (уп/10 шт.), уп | 2 |
| 144 | Консоль, шт | 1 |
| 145 | Датчик биометрии 10МГц с аппликатором, шт | 1 |
| 146 | Встроенный датчик проверки и принтер | Наличие |
| 147 | Встроенная модель глаза Педаль, шт | Наличие |
| 148 | Педаль, шт | 1 |
| 149 | Блок питания, шт | 1 |
| 150 | Стилус (карандаш для работы на сенсорном экране), шт | 1 |
| 151 | Инструкция по эксплуатации, шт | 1 |
| 152 | Противопыльный чехол, шт | 1 |
| 153 | Бумага для принтера, рулон | 1 |
| 154 | Дополнительные принадлежности: |  |
| 155 | Программное обеспечение для формулы по Haigis, шт | 1 |
| 156 | Датчик для пахиметрии 20 МГц, шт | 1 |
| 157 | Флэш-карта для пахиметрии 128Mb, шт | 1 |
| 158 | Прочие требования: |  |
| 159 | Монтаж и обучение пользованию прибором персонала осуществляются Поставщиком на рабочем месте | Наличие |
| 160 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 161 | Количество, компл. | 1 |
| 162 | Срок предоставления гарантии качества - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |
|  | Должность лица, имеющего полномочия подписывать | Фамилия Имя Отчество |
|  | Печать | Подпись _________________ |

- В приложении №3 документации об аукционе «Предметное предложение» - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг» исключить п. 161 «Цена за ед., руб», п.163 «Цена лота (контракта), руб.».

- Текст, касающийся сроков изложить в следующей редакции:

|  | Старая редакция | Новая редакция |
| --- | --- | --- |
| Абзац 3 Раздела IV | Заявки на участие в аукционе принимаются с 9:00ч. до 12:30ч. и с 13:30ч. до 17:00ч. в рабочие дни (в пятницу до 16:00ч.) с «27» августа 2008г. до «11:00» часов «17» сентября 2008г. по адресу: г. Пермь, ул.Кирова, 230, приемная. | Заявки на участие в аукционе принимаются с 9:00ч. до 12:30ч. и с 13:30ч. до 17:00ч. в рабочие дни (в пятницу до 16:00ч.) с «27» августа 2008г. до «11» часов «22» сентября 2008г. по адресу: г. Пермь, ул.Кирова, 230, приемная. |
| Абзац 5 Раздела IV | Заявки на участие в аукционе поданные после «11» часов «17» сентября 2008г по адресу г. Пермь, ул.Кирова, 230, (приемная) | Заявки на участие в аукционе поданные после «11» часов «22» сентября 2008г по адресу г. Пермь, ул.Кирова, 230, (приемная) |
| В разделе V | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до «11» часов «17» сентября 2008г.), | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до «11» часов «22» сентября 2008г.), |
| В разделе VI | С «27» августа 2008 по «17» сентября 2008 любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (запросы по факсу и электронной почте не принимаются) Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. | С «27» августа 2008 по «17» сентября 2008 любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (запросы по факсу и электронной почте не принимаются) Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. |
| Абзац 1 Раздела VIII | Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на _11:00__ час. «_17_» сентября__ 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 230, каб. 6. | Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 11_ час. «22» сентября 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 230, каб. 6. |