ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к

ИЗВЕЩЕНИЮ № 11 от «03» сентября 2008 г.

о проведении запроса котировок на  текущий ремонт групп в  МДОУ«Д/ сад №365» г. Перми,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Начальная (максимальная) цена –  499 174,3рублей

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,487 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,1 |  |
| 3 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 1,1 |  |
| 4 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,46 |  |
| 5 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,7534 |  |
| 6 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 | 100 мест | 0,19 |  |
| 7 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,7534 |  |
| 8 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,044 |  |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 | Пастельных тонов |
| 10 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5 |  |
| 11 | Состав огнезащитный пропиточный "Пирилакс" | кг | 17,5 |  |
| 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 2,228 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,228 |  |
| 14 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,67 |  |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,67 |  |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,67 | Пастельных тонов |
| 17 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,5 |  |
| 18 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,5 |  |
| 19 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм | 100 м2 поверхности | 1,5 |  |
| 20 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,5 | Без повреждения туалетного гарнитура и покрытий пола |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 | Пастельных тонов |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,28 | Пастельных тонов |

Тутынина Н.А.                                                        _________________________

и.о. заведующего МДОУ «Детский сад №365»                                        (подпись)