ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к

ИЗВЕЩЕНИЮ  № 12  от «03» сентября 2008 г.

о проведении запроса котировок на  замену дверных блоков в  МДОУ«Д/ сад №365» г. Перми,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Начальная (максимальная) цена – 448 210,85 рублей

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,26 | Без повреждения покрытия стен |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,116 | Без повреждения покрытия стен |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,05 | Без повреждения покрытия стен |
| 4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,116 |  |
| 5 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -11,6 |  |
| 6 | Блоки дверные двухпольные из массива утепленные | м2 | 11,6 |  |
| 7 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 5 |  |
| 8 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 10 |  |
| 9 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,6 | Без повреждения покрытия стен |
| 10 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,265 | Без повреждения покрытия стен |
| 11 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,11 | Без повреждения покрытия стен |
| 12 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,265 |  |
| 13 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 26,5 |  |
| 14 | Установка дверных приборов: доводчиков | 100 шт. приборов | 0,11 |  |
| 15 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 11 |  |
| 16 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 11 |  |
| 17 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 23 |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,36 |  |
| 19 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 23 |  |
| 20 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 45 |  |

Тутынина Н.А.                                                        _________________________

и.о. заведующего МДОУ «Детский сад №365»                                        (подпись)