ИЗВЕЩЕНИЕ №  35 от 04.09.2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по  монтажу  двух колодцев с пожарными гидрантами в целях организации первичных мер пожарной безопасности на территории поселка Новые Ляды.

Заказчик: Администрация поселка Новые Ляды г. Перми (614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2)

Тел./факс  295-86-46,         электронная почта (e-mail): admnl@perm.permregion.ru

Предусматривает осуществить  за счет средств городского бюджета  закупку следующих работ  способом запроса котировок: «Монтаж двух колодцев с пожарными гидрантами в целях организации первичных мер пожарной безопасности на территории поселка Новые Ляды».

Требования к выполняемым работам:

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:2 | м3 | 126 |
| 2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями - самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 2 км, класс груза - 1 | т | 220,5 |
| 3 | Работа на отвале, группа грунтов:2-3 | м3 | 126 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:1 | м3 | 4 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:1 | м3 | 4 |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:59 (80) кВт (л.с.), смесью песчано-гравийной | м3 | 118 |
| 7 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых | м3 | 3,76 |
| 8 | Установка крышки деревянной | м2 | 2 |
| 9 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 300 мм | врезка | 2 |
| 10 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром:300 мм | соединение | 4 |
| 11 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм | фланец | 2 |
| 12 | Установка гидрантов пожарных | шт. | 2 |
| 13 | Водоотлив из колодца электрическими (механическими) насосами | м3 | 40 |

Место выполнения работ: г. Пермь, пос. Новые Ляды,  Садоводческое товарищество №1 ПЛКЗ, Садоводческое товарищество «Сылва».

Срок выполнения работ:

Начало: с момента заключения контракта

Окончание: не более 25 дней с момента заключения контракта.

Максимальная цена контракта: 300000,0 (триста тысяч рублей 00 копеек).

Оплата работ: Оплата выполненных работ будет произведена безналичным перечислением  денежных средств  в течение 15 банковских дней с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ  и предоставления счета фактуры.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении  указанных работ, просим представить котировочную заявку в письменной форме согласно Приложению № 1 до 17 часов 00 минут (время местное) 16.09.2008 г.

Заявки в форме электронного документа не принимаются.

Заявки на участие в котировке цен принимаются по вышеуказанному адресу в каб. 222 с момента размещения извещения на официальном сайте "Администрация города Перми".

Цена услуг должна быть указана с учетом налогов, таможенных пошлин, выплаченных или подлежащих выплате, оплату транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с выполнением указанных работ.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта: в течение  семи дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок,  но не ранее чем через пять дней со дня размещения указанного протокола на официальном сайте (Проект муниципального контракта – Приложение 2).

Глава администрации поселка                                                                                      Г.В. Миселевич