Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 32  от  04.09. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 32  от  04 сентября 2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку  _____________________________________________________________

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

| № п/п | Технические характеристики | Требуемые функции и параметры | Предлагаемые функции и параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производительность работы по крови | 100 мл/мин |  |
| 2. | Объем получаемой плазмы не менее | 1000 мл/час |  |
| 3. | Дозированная объемная подача антикоагулянта в соотношении антикоагулянта к цельной крови | от 1:10 до 1:12 |  |
| 4. | Диапазон задания давления на выходе перфузионного насоса | от 100 до 250 мм рт. ст. |  |
| 5. | Диапазон измерения статистического давления на входе плазмофильтра | от 0 до 300 мм рт. ст. |  |
| 6. | Средний ударный объем выброса насоса | 10 мл |  |
| 7. | Максимальная частота перемещения прижима насоса не менее | 10 ход/мин |  |
| 8. | Диапазон индикации времени экстракорпорального очищения крови | от 0 до 4 часов |  |
| 9. | Световая сигнализация | Наличие |  |
| 10. | Звуковая сигнализация | Наличие |  |
| 11. | Время непрерывной работы не менее | 8 часов |  |
| 12. | Производительность получения плазмы не менее | 800 мл в час |  |
| 13. | Соединение в экстракорпоральном контуре с мембранным плазмофильтром катетером и датчиком давления через соединение «Люер-Лок» | Наличие |  |
| 14. | Диапазон индикации объема перекачиваемого перфузата | от 0 до 10 литров |  |
| 15. | Функции |  |  |
| 15.1 | Функционирование аппарата в режиме «Программирование» | Наличие |  |
| 15.2 | Функционирование аппарата в режиме «Прокачка» | Наличие |  |
| 15.3 | Функционирование аппарата в режиме «Работа» | Наличие |  |
| 15.4 | Функция установки заданного пользователем давления перфузата в магистрали перед плазмофильтром | Наличие |  |
| 15.5 | Блокировка аппарата при срабатывании датчиков, контролирующих попадание воздуха в экстракорпоральный контур | Наличие |  |
| 15.6 | Функция остановки аппарата, выдача звукового сигнала и сообщения на дисплее при пониженном уровне перфузата в ловушке ниже установленного ультразвукового датчика | Наличие |  |
| 15.7 | Функция остановки аппарата, выдача звукового сигнала и сообщения на дисплее при попадании воздуха в магистраль на участке датчика воздуха емкостного типа. | Наличие |  |
| 15.8 | Функция остановки аппарата, выдача звукового сигнала и сообщения на дисплее при продолжительности забора крови более 100 секунд | Наличие |  |
| 15.9 | Функция остановки аппарата, выдача звукового сигнала и сообщения на дисплее при времени возврата крови более 100 секунд | Наличие |  |
| 15.10 | Функция остановки аппарата, выдача звукового сигнала и сообщения на дисплее при повышении давления в магистрали более 300 мм рт. Ст. | Наличие |  |
| 15.11 | Функция остановки аппарата, выдача звукового сигнала и сообщения на дисплее при незакрытой защитной крышке насоса | Наличие |  |
| 15.12 | Функция установки программы аппарата и заданных значений параметров сеанса плазмафереза в исходное состояние при нажатии на кнопку «СБРОС» | Наличие |  |
| 15.13 | Функция поочередного вывода на дисплей индуцируемых параметров при нажатии на кнопку «ИНДИК» | Наличие |  |
| 15.14 | Функция проведения лечебного плазмафереза | Наличие |  |
| 15.15 | Функция проведения донорского плазмафереза | Наличие |  |
| 15.16 | Функция проведения аутогемотерапии (малого, среднего и большого объемов) | Наличие |  |
| 15.17 | Функция заготовки аутоплазмы | Наличие |  |
| 15.18 | Функция проведения плазмафереза по одноигольной схеме подключения пациента в стерильном экстракорпоральном контуре однократного применения при температуре окружающего воздуха в диапазоне положительных значений от 15° до 30° С, атмосферном давлении 97,3 до 105, Кпа (от 730 до 790 мм рт. Ст.) | Наличие |  |
| 15.19 | Функция совместного использования с мембранным одноразовым плазмофильтром ПФМ-01-ТТ «Роса» и комплектом полимерных кровопроводящих магистралей КМАП-01-«Новопласт» в экстракорпоральном контуре для лечебного и донорского плазмафереза | Наличие |  |
| 15.20 | Функция проведения автоматического объемного дозирования антикоагулянта в объемах лечебного и донорского плазмафереза | Наличие |  |
| 15.21 | Функция подачи стабилизированной антикоагулянтом крови через мембранный плазмофильтр | Наличие |  |
| 15.22 | Функция разделения крови на плазму и форменные элементы | Наличие |  |
| 15.23 | Функция удаления плазмы в стерильную емкость | Наличие |  |
| 15.24 | Функция возврата форменных элементов крови в вену через катетер | Наличие |  |
| 15.25 | Функция индикации времени забора и возврата крови | Наличие |  |
| 15.26 | Функция защиты пациента от попадания в экстракорпоральный контур воздуха при проведении плазмафереза, основанная на независимом методе контроля с использованием не менее 2-х датчиков, ультразвукового и емкостного, работающие на разных физических принципах. | Наличие |  |
| 15.27 | Функция восполнения физраствором удаленной плазмы с помощью контроля ультразвуковым датчиком | Наличие |  |
| 15.28 | Функция защиты пациента при превышении предельного давления в контуре | Наличие |  |
| 15.29 | Функция индикации объема перекачиваемого перфузата в пределах от 0 до 9 литров | Наличие |  |
| 15.30 | Функция индикации времени экстракорпорального очищения крови в пределах от 0 до 10 часов | Наличие |  |
| 15.31 | Время непрерывной работы аппарата | до 9 часов |  |
| 15.32 | Безаппаратный режим использования | Наличие |  |
| 15.33 | Аппаратный режим использования | Наличие |  |
| 15.34 | Проведение мембранного плазмафереза с целью детоксикации организма больного при острых и хронических заболеваниях и заготовке плазмы | Наличие |  |
| 15.35 | Совместимость аппарата с мембранным плазмофильтром и комплектом кровопроводящих магистралей | Наличие |  |
| 16 | Размеры |  |  |
| 16.1 | Габариты аппарата с опорой фильтродержателя Д х Ш х В не менее | 480х320х520мм |  |
| 16.2 | Габариты аппарата без опоры фильтродержателя Д х Ш х В не менее | 450х320х120мм |  |
| 16.3 | Масса аппарата не более | 14,5 кг |  |
| 17 | Режим работы |  |  |
| 17.1 | Отображающее устройство для информации (сообщений) о готовности (не готовности) аппарата к работе, проводимом в данное время режиме работы и аварийной остановке аппарата | Наличие |  |
| 17.2 | Программируемое устройство для взвешивания получаемой плазмы | Наличие |  |
| 17.3 | Устройство, подающее сигнал о наборе необходимого, заранее заданного, количества плазмы | Наличие |  |
| 18 | Поры трековой мембраны | 0,4 микрона |  |
| 19 | Биологически инертный материал трековой мембраны | Наличие |  |
| 20 | Тип разъемов для соединения | «Люер-Лок» |  |
| 21 | Индивидуальный жесткий корпус из ударопрочного полистирола | Наличие |  |
| 22 | Стерилизация мембранного плазмофильтра радиационным способом | Наличие |  |
| 23 | Эксплуатация мембранного плазмофильтра в рабочем диапазоне положительных температур в пределах | от 15° до 30°С |  |
| 24 | Объем начального заполнения камер крови не более | 20 мл |  |
| 25 | Протекание крови в режиме безаппаратного плазмафереза при исходном гематокрите 40% и преддилюции 10% под действием силы тяжести с высоты 1 метр со скоростью не менее | 40 мл/мин |  |
| 26 | Дозирующее устройство антикоагулянта | Наличие |  |
| 27 | Контейнер для сбора плазмы | 2 шт. |  |
| 28 | Тип разъема с плазмофильтром и аппаратом для плазмафереза | «Люер-Лок» |  |
| 29 | Международный стандарт соединения «Люер-Лок» | ISO 594-2 |  |
| 30 | Эксплуатация аппарата и магистралей в рабочем диапазоне температур окружающего воздуха в пределах положительных значений | от 20° до 30°С |  |
| 31 | Герметичность магистралей при избыточном внутреннем давлении до | 100 кПа |  |
| 32 | Параметры |  |  |
| 32.1 | Электрическое питание аппарата осуществляется от сети переменного однофазного тока напряжением | 220 В |  |
| 32.2 | Мощность , потребляемая аппаратом при номинальном напряжении | 100 ВА |  |
| 32.3 | Электрическое питание аппарата осуществляется с номинальной частотой питающей сети | 50 Гц |  |
| 33 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России (Регистрационное свидетельство МЗ России) | Наличие |  |
| 34 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 35 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Наличие |  |
| 36 | Модель аппарата плазмафереза АМПлд-«ТТ» | Указать |  |
| 37 | Комплектация |  |  |
| 37.1 | Аппарат АМПлд-«ТТ» | 1шт. |  |
| 37.2 | Плазмофильтр ПФМ-01-ТТ | 25шт. |  |
| 37.3 | Комплект магистралей КМАП-01 «НОВОПЛАСТ-м» | 25шт. |  |
| 37.4 | Раствор антикоагулянта цитрат докстроза(формулаА) 500ml | 25шт. |  |
| 37.5 | Катетер периферический в/в с доп. Портом G17 | 25шт. |  |
| 39 | Гарантийный срок | 14 месяцев |  |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.