ИЗВЕЩЕНИЕ № 33  от  04 сентября  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку монитора для определения уровня насыщения крови кислородом в центральных венах

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет     средств бюджета города Перми

закупку способом запроса котировок:   монитор для определения уровня насыщения крови кислородом в центральных венах во время оперативных вмешательств, реанимации, интенсивной терапии  в количестве  1 (одного)  комплекта.

| №№ п\п | Технические характеристики | Требуемые функции и величины параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мониторирование центральной венозной сатурации | наличие |
| 2 | Метод измерения – спектрофотометрия | наличие |
| 3 | Возможность получения тренда показателя центральной венозной сатурации за 45 мин., 90 мин., 3 ч, 6 ч, 12 ч, 24 ч | наличие |
| 4 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможностью коррекции порогов при переходе значения любого из показателей за установленные границы | наличие |
| 5 | Возможность архивирования данных на оптическом модуле монитора при транспортировке пациента | наличие |
| 6 | Графический интерактивный дисплей | наличие |
| 7 | Отражение результатов мониторирования параметров на дисплее | наличие |
| 8 | Установка даты, текущего времени и времени мониторинга | наличие |
| 9 | Ввод данных пациента | наличие |
| 10 | Вес прибора не более 1,6 кг | соответствие |
| 11 | Размеры прибора, мм., не более 260 х 100 х 250 | соответствие |
| 12 | Электрические и физические параметры: |  |
| 12.1 | - уровень защиты от электрического разряда - BF защита от дефибрилляции | соответствие |
| 12.2 | - класс защиты – I | соответствие |
| 12.3 | - требования к напряжению переменного тока питания – 220 V, 50 Гц | соответствие |
| 12.4 | - потребляемая мощность – не более 25 ВА | соответствие |
| 13 | Передача данных по интерфейсу RS232 | наличие |
| 14 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 15 | Гарантия не менее 1 года | наличие |
| 16 | Регистрационное Удостоверение МЗ РФ | наличие |
| 17 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 18 | Разрешение Производителя на проведение технического обслуживания мониторов | наличие |
| 19 | Письмо Производителя о качестве и полноте поставки | наличие |
| 20 | Наборы для мониторинга, включающие фиброоптический рентгеноконтрастный датчик и центральный венозный катетер | наличие 25 комплектов |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 14 (четырнадцати)  дней после подписания муниципального контракта

Максимальная цена контракта 495 000 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  16 сентября 2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена  товаров (работ, услуг)  должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  6  до  8  дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                                           			   А.С.Буторин

МП