Утверждаю:

Начальник ПТО МУ «ОЭСиОНМФ»

_____________________В.Е.Гайдоба

«____» _______________ 2008г.

Дефектная ведомость

Объект ул. Островского, 27

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока с подоконной доской | кв.м. | 60,55 |
|  | Установка металлопластиковых окон 2-створных открываю-щихся более 2,0 кв.м. | Кв.м. | 60,55 |
|  | Установка металлопластиковых окон 2-створных открываю-щихся до 2,0 кв.м. (1,3х1,4)х2 | Кв.м. | 3,64 |
|  | Установка подоконной пластиковой доски шир.45см | П.м. | 36,4 |
|  | Устройство откосов из ГКЛ по мастике | Кв.м. | 49,0 |
|  | Окраска откосов водоэмульсионной краской | Кв.м. | 49,0 |
|  | Устройство сливов из оцинкованной стали шир.20см | П.м. | 37,8 |
|  | Ремонт штукатурки наружных откосов | Кв.м. | 21,4 |
|  | Окраска наружных откосов водоэм. краской | Кв.м. | 21,4 |
|  | Масляная окраска металлической решетки за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | Кв.м. | 71,64 |
|  | Масляная окраска решеток вновь за 2 раза | Кв.м. | 9,83 |
|  | Масляная окраска приборов отопления за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | Кв.м. | 16,32 |
|  | Масляная окраска труб отопления за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | Кв.м. | 27,9 |
|  | Замена навесного замка на оконных решетках | Шт. | 30,0 |
|  | Замена деревянного дверного блока | Кв.м. | 29,6 |
|  | Масляная окраска деревянных дверных блоков вновь за 2 раза | Кв.м. | 29,6 |
|  | Установка врезных замков | Шт. | 30,0 |
|  | Смена врезных замков в деревянных дверных блоках | Шт. | 4,0 |
|  | Ремонт дощатого пола с заменой старых досок на новые до 50% | Кв.м. | 81,9 |
|  | Замена линолеума | Кв.м. | 368,2 |
|  | Замена деревянных плинтусов на пластиковые | П.м. | 413,1 |
|  | Монтаж подвесного потолка «Байкал» по метал.каркасу | Кв.м. | 268,0 |
|  | Демонтаж подвесного потолка «Байкал» | Кв.м. | 10,6 |
|  | Замена плит «Байкал» | Кв.м. | 22,3 |
|  | Смена обоев улучшенных | Кв.м. | 596,0 |
|  | Масляная окраска деревянных дверных блоков с расчисткой старой краски до 35% | Кв.м. | 6,4 |
|  | Масляная окраска откосов дверных с расчисткой старой краски до 35% | Кв.м | 5,5 |
|  | Демонтаж металлического уголка с оконных откосов | П.м. | 7,8 |
|  | Устройство обшивки из ГКЛ по существующему каркасу | Кв.м. | 11,5 |
|  | Ремонт цементной стяжки, площ. отд.мест до 1м2 | Кв.м. | 10,0 |
|  | Разборка керамической облицовочной плитки h=1,6м | Кв.м. | 34,1 |
|  | Смена унитаза с бачком | Компл. | 2,0 |
|  | Смена умывальника с пьедесталом | Шт. | 2,0 |
|  | Смена смесителя | Шт. | 2,0 |
|  | Установка смесителей 1- с душевой сеткой, 1- к умывальнику | шт | 2,0 |
|  | Установка гибких шлангов | Шт. | 6,0 |
|  | Устройство керамической плитки h=2,4м | Кв.м. | 46,6 |
|  | Зашивка проема над унитазом ДВП | Кв.м. | 1,92 |
|  | Замена деревянного дверного блока на металлопластиковую дверь 1,4*2,3 с электрозамком | Кв.м. | 3,22 |
|  | Установка распашной решетки | т | 0,1733 |
|  | Монтаж перегородок из ГКЛ с утеплителем | Кв.м. | 31,2 |
|  | Установка дверей в перегородке из ГКЛ Глухие 0,8*2,0*2,0 шт Остекленные 0,8*2,0*2,0 шт Остекленные 0,9*2,0*2,0шт. | Кв.м. | 3,2 3,2 3,6 |
|  | Демонтаж смешанной перегородки | Кв.м. | 8,1 |
|  | Водоэмульсионная окраска потолка ранее побеленного с размывкой | Кв.м. | 25,1 |
|  | Разборка короба из ДСП | Кв.м. | 1,5 |
|  | Штукатурка по кирпичной кладке вновь под обои | Кв.м. | 0 |
|  | Штукатурка по кирпичной кладке вновь по фасаду под водоэм. окраску. В/э окраска. | Кв.м. | 8,0 |
|  | Демонтаж дверной коробки без полотна | Шт. | 1,0 |
|  | Установка чугунного радиатора | секц/квт | 8/ 1,39 |
|  | Демонтаж гипсолитовой перегородки | Кв.м. | 6,1 |
|  | Демонтаж металлической дверной коробки | Шт/т. | 1/0,0452 |
|  | Разборка деревянной обшивки оконного проема | Кв.м. | 2,7 |
|  | Заделка отверстия в кирпичной стене | Кв.м. | 0,2 |
|  | Демонтаж деревянного дверного блока | Кв.м. | 8,0 |
|  | Разборка дощатой перегородки с дверн | Кв.м. | 4,4 |
|  | Демонтаж металлической решетки | т | 0,0846 |
|  | Заделка проема ГКЛ по мет каркасу | Кв.м. | 2,6 |
|  | Разборка обшивки из ГКЛ по деревянному каркасу | Кв.м. | 155,2 |
|  | Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | Кв.м. | 217,8 |
|  | Оклейка стен по ГКЛ стеклообоями | Кв.м. | 217,8 |
|  | Водоэм. Окраска стен по стеклообоям вновь за 2 раза | Кв.м. | 217,8 |
|  | Масляная окраска металлической двери за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | Кв.м. | 5,14 |
|  | Масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | Кв.м. | 5,96 |
|  | Пробивка кирпичной стены для оконного проема т=2,5 кирпича 1,3*1,4 | Кв.м. | 3,64 |
|  | Устройство перемычки из уголка 50х5 | т | 0,012 |
|  | Ремонт штукатурки стен | Кв.м. | 12,0 |
|  | Масляная окраска стен за 2 раза с расчис. старой кр. до 35% | Кв.м. | 45,6 |
|  | Смена обоев высококачественных | Кв.м. | 104,5 |
|  | Устройство подстилающего слоя из ДВП | Кв.м. | 52,9 |
|  | Устройство цементной стяжки | Кв.м, | 17,3 |
|  | Водоэм окраска стен ранее побеленным с размывкой | Кв.м. | 10,3 |
|  | Замена шпингалетов | Шт. | 24 |
|  | Масляная окраска плинтусов за 2 раза с расчисткой до 35% | П.м. | 8,6 |
|  | Масляная окраска откосов внутренних за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | Кв.м. | 3,84 |
|  | Монтаж подвесного потолка из пластиковой панели по металлическому каркасу | Кв.м. | 2,8 |
|  | Замена деревянных дверных блоков 0,6*2,0*2,0шт | Кв.м. | 2,4 |
|  | Установка дверных приборов | Шт. | 4,0 |
|  | Замена стальных труб на металлопластиковые д=20мм | П.и. | 2,5 |
|  | Замена труб ЧК д=100мм на пластиковые | П.м. | 3,5 |
|  | Установка вентилей д=20мм | Шт. | 3,0 |
|  | Замена потолочных пластиковых панелей 0,2*2,39*2,0 | Кв.м. | 0,96 |
|  | Устройство короба для труб из ДСП | Кв.м. | 0,6 |
|  | Укрепление короба из ДСП шурупами | Кв.м. | 0,6 |
|  | Установка плит Байкал с устройством каркаса | Кв.м. | 1,5 |
|  | пом.40 |  |  |
|  | Разборка облицовки из ГКЛ стен | м2 | 10,0 |
|  | Устройство проемов в металлической перегородке | м2 | 1,0 |
|  | Устройство окон мет/пластик. одностворчатых S до 2м2 1х0,5- 2 шт ( 1-распашной, 1- глухой) | м2 | 1,0 |
|  | Утепление стены пенопластом толщ.10см | м2 | 10,0 |
|  | Обшивка фанерой тощ. 5мм по деревянному каркасу | м2 | 10,0 |
|  | Оклейка стен обоями | м2 | 9,0 |
|  | Установка решеток метал. глухих на окна | т | 0,02 |
|  | Окраска металл. поверхности за 2 раза | м2 | 20,0 |
|  | Смена врезного замка | шт | 1 |
|  | пом.11-12 |  |  |
|  | Демонтаж деревянной перегородки между помещениями | м2 | 3,0 |
|  | Установка м/пластикового остекленного дверного блока 2х1 с электрозамком. | м2 | 2м2 |
|  | пом.7 |  |  |
|  | Демонтаж каркасной перегородки | м2 | 10,0 |
|  | Благоустройство |  |  |
|  | Очистка площадей от мелколесья и кустарников вручную | м2 | 5,0 |

Составила:  инженер ПТО                                Попова В.О.

Согласовано:                                                      Никитина И.Е.

Филиппов С.Г.