ИЗВЕЩЕНИЕ № 37  от  05 сентября  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  поставку автоматического осмометра типа ОSMOMAT, или эквивалент

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет     средств бюджета города Перми                                                                   закупку способом запроса котировок:   автоматический осмометр типа ОSMOMAT, или эквивалент

| № п/п | Технические характеристики | Требуемые функции/значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Модель | Указать |
| 1.1 | Регистрационное свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Введение образца | Иньекция шприцевая в измерительную камеру |
| 2.2 | Напряжение тока ,В | 230В 50-60 Гц 20ВА |
| 2.3 | Объем ячейки | не более 10 мкл |
| 2.4 | Объем образца | не менее100мкл |
| 2.5. | Материал мембраны | Двуслойная мембрана зависимая от уровня отсечения молекул с молярным весом 10000-300000 Dalton |
| 2.6 | Регулировка нулевой точки | автоматическое |
| 2.7 | Время измерения | менее 1 -3 мин. |
| 2.8 | Диапазон измерения | 99,9Hg или 99,9 кПа |
| 2.9 | Воспроизводимость | <±0,5 Hg |
| 3.1 | Калибровка | Раствором известковой концентрации |
| 3.2 | Дисплей | 3 цифры |
| 3.3 | Регистрация данных | 2mV/digit ± 10% c возможностью регулировки |
| 3.4 | Передача данных | RS232 |
| 3.5 | Размеры | 360х250х350.5 мм |
| 3.6 | Вес | 5.1кг. |
| 4. | Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |
| 5.3 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 60 (шестидесяти) дней после подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек                                                             Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  17 сентября  2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  6  до  8  дней  с  даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                                           			   А.С.Буторин

МП