ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ С ПОМОЩЬЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН НА

ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Заказчик: МОУ «Лицей № 10» г. Перми

Адрес: 614070 г. Пермь, ул. Техническая – 22.

Телефон/факс: (342) 248 – 36 – 91

Проект Международный бакалавриат

Максимальная цена: 400 000, 00 рублей

| Наименование продукции | Краткая техническая характеристика | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| Терапевтический стетоскоп | Классический стетоскоп со встроенной пружиной и двойной головкой. Обеспечивает прекрасную акустику. Головка из нержавеющей стали. В комплекте с 2 запасными наушниками и мембраной | 2 |
| Спирометр | Инструмент для измерения ёмкости легких. Диапазон измерений: 1000-7000 кв. см. В комплекте с мундштуками. Модель: Спирометр Spirotest или аналог | 2 |
| Жгут- турникет | Пневматический турникет, предназначен для блокады поступления крови к конечностям. В картонной коробке. С манжетой для руки и манжетой для бедра. Модель: Жгут- турникет Komprimeter или аналог | 4 |
| Ларингоскоп | Комплект с контейнером со штепсельным соединением и аккумуляторами. Освещение ксеноновое 3,5 В Батарейная рукоятка типа С | 3 |
| Отоскоп | Перезаряжаемая рукоятка с реостатом, аккумулятором, зарядным устройством, галогеновое освещение 2,5 В. Съемная линза (х2,5), поворотная линза (х4), подключение для пневмотеста, выталкиватель зеркала. В пластиковой трубке 4 многоразовых воронки диаметром 2, 3, 4, 5 мм, 5 одноразовых воронок. | 2 |
| Динамометр ручной | Предоставляет точные показания о силе захвата без ощущения движения рукоятки. От 0 до 1, 0 бар. Черная груша и хромированный спускной клапан. 5 мягких мячиков для терапии. | 2 |
| Цифровой термометр | Цифровой термометр для измерения повышенной температуры, включая элемент аккумуляторной батареи. Водонепроницаем и не бьется. Обладает в высшей степени точной шкалой с двумя десятичными позициями. | 6 |
| Тонометр анероид | Модель с двумя трубками, металл (глянцевое покрытие), диаметр 49 мм. Высококачественный, точный сфигмоманометр, снабженный двумя шлангами. Прибор в черном металлическом футляре. Диапазон измерения до 300 мм рт ст. В сумке на молнии. | 3 |
| Ингалятор паровой «Ромашка» | паровой ингалятор применяется при заболеваниях верхних дыхательных путей идеален для косметичесчкой чистки кожи шнур автоматически убирается в корпус ингалятора поворачивающаяся маска клапан для спуска пара производство – Россия гарантия 1 год Вес прибора не более 1,2 кг Время нагрева воды до парообразования 8 мин. Ёмкость ванночки 0,075 л Потребляемая мощность 120 Вт Напряжение питания 220 В | 2 |
| Аппарат Ротта | Количество одновременно предъявляемых таблиц 2 Габаритные размеры, мм 590х660х130 Количество таблиц, входящих в комплект 4 Питание от сети переменного тока, В/Гц 220В±10% 50Гц±1% Возможность установки на горизонтальную поверхность нет Масса аппарата, кг, не более 7,5 В комплект входят таблицы для определения остроты зрения | 1 |
| Бикс большой КФ – 9 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром на 9 литров | 2 |
| Бикс большой КФ – 3 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром на 3 литра | 2 |
| Плантограф | Предназначен для снятия оттиска стопы Плантограф изготовлен из металлического каркаса и пластика. Габаритные размеры: 440х375мм. В комплект поставки входит: плантограф, ванночка с валиками, штемпельная краска, паспорт | 2 |
| Облучатель рециркулятор передвижной | Ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы рекомендованы к применению в учреждениях службы быта и сферы обслуживания (парикмахерских, прачечных, косметических и массажных салонах), детских учреждениях (яслях, школах, детских садах), а также медицинских учреждениях, таких как стоматологические и многопрофильные поликлиники. Производительность 70 м3 Габаритные размеры, мм: 820х300х180 Модель: ДЕЗАР- 4 или аналог | 2 |
| Стерилизатор ГП – 20 | Задаваемые температурные режимы от 60 °С до 200 °С Время охлаждения до температуры +60°, °С не более 40 мин Устанавливаемое время выдержки от 1 до 999 мин Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения не более ±3 °С Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах не более 5 мин Время непрерывной работы стерилизатора в сутки не более 16 ч Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере 05~235 °С Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной более 6 °С Напряжение, В/Гц 220/50 (1Ф) Мощность (не более), кВт 1.5 Ширина 325 Глубина 275 Высота 210 Габаритные размеры (не более), мм 640´440´560 Масса (не более), кг 45 Габаритные размеры с упаковкой, мм 700´500´600 Общий вес (с упаковкой), кг 47 | 2 |
| Облучатель передвижной бактерицидный | Предназначен для быстрого обеззараживания воздуха в помещениях, где затруднено или малоэффективно применение настенного или потолочного типов облучателей. Облучатель оснащен балластами, стартерами и бактерицидными лампами. Ламподержатели защищают цоколя ламп в соответствии с требованиями Минздрава РФ. Облучатель комплектуется розетками-таймерами, обеспечивающими необходимый режим включения-выключения, и датчиками движения, отключающими облучатель при случайном появлении человека в помещении, где проводится дезинфекция. Технические характеристики: Источник излучения: 30W – 6 шт. Производительность (99% обеззараживания ): 600 – 900 м3/час. Габаритные размеры, мм: 580 x 580 x 1100 | 2 |
| Кварц тубусный на 4 пациента | Предназначен для лечения верхних дыхательных путей и полостей уха одновременно 4-м пациентам. Источник излучения – лампа высокого давления ДРТ-230. Напряжение питающей сети, В 220. Потребляемая мощность, В –А, не более 1000. Частота тока, Гц 50. Длительность пускового режима лампы, мин. 15. Габариты с установленными тубусами, мм 1000х1000. Масса, кг, не более 11. | 2 |
| Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б. Рабкина | Комплект таблиц | 2 |
| Аппарат для ДМВ-терапии | мощность излучения на нагрузке 50 Ом с дискретным регулированием : -в положении «5Вт» от 0,5до 5 Вт -в положении «15Вт» от 1 до15 Вт -мощность потребления не более 200 ВА -питание от сети 50 Гц 220 В -частота излучения 915 МГц -габаритные размеры 230x 230x 85 мм -масса комплекта 3,0 кг Комплектность: вагинальный(ректальный) излучатель 1 шт. гибкий излучатель 50x 100 мм 1 шт. гибкий излучатель 60x 160 мм 1 шт. цилиндрический излучатель 50 мм 1 шт. цилиндрический излучатель 80 мм 1 шт. | 2 |
| Сумка – холодильник медицинская | Термоконтейнер предназначен для транспортировки медицинских иммунобилогических и других, требующих пониженной температуры препаратов. Время удерживания температуры в диапазоне от 0 град.С до +8 град. Не менее 8 часов при температуре окружающей среды не более +43 град.С. На 6 л В сумке имеются специальные карманы для размещения охлаждающих элементов. После их загрузки – не более чем, через 20 мин. Внутри пустого термоконтейнера устанавливается температура – не ниже 0 град.С. Хладоэлементы хранятся в морозильнике бытового холодильника, чтобы они всегда были готовы к использованию. Стенки сумок изготавливаются из термоизолирующего, токсикологически безопасного материала. В комплект входит термоиндикатор. | 2 |
| Камеры УФ - бактерицидные | предназначены для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камер основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камеры обеспечивают постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Тип лампы TUV-15 Напряжение сети, В/Гц 220/50 Мощность (не более), В.А 40 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 480х320х450 Масса камеры, кг 12 Габаритные размеры (с упаковкой) (ДхШхВ), мм 530х380х500 Масса камеры (с упаковкой), кг 13 | 2 |
| Лоток медицинский почкообразный | Лотки прямоугольные и почкообразные, выполненные из нержавеющей стали, предназначены для хранения и стерилизации инструментов в условиях поликлиник и стационаров. Материал Нержавеющая сталь (полированная) Габаритные размеры, мм 260х160х32 Габаритные размеры с упаковкой, мм 300х170х35 Масса, кг 0,31 Общий вес (с упаковкой), кг 0,4 | 4 |
| Офтальмоскоп налобный бинокулярный | Составные части: Офтальмоскоп налобный бинокулярный 1 Источник питания автономный (аккумуляторы НКГЦ-1.2-1 - 5 шт.) 2 Зарядное устройство 2 Блок питания сетевой 1 Линза асферическая офтальмоско¬пическая 20 дптр Теххарактеристики: Пределы установки межзрачкового расстояния, мм 54 - 72 Рефракция офтальмоскопических линз, дптр 15; 20; 29 Рефракция линз окуляров, дптр 2 Диаметр световых полей на расстоянии 264 мм от защитного стекла, мм 11; 26; 45 Светофильтры синий; сине-зеленый Питание прибора: 5 аккумуляторов НКГЦ-1.2-1, установленных в автономном блоке питания автономное от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц 220±22 50 Источник света при работе с автономным и сетевым блоком питания лампа МНГ6-10 Потребляемая мощность, ВА, не более 65 Габаритные размеры, мм 330x225x190 Масса офтальмоскопа с оголовьем, кг 0.56 Габаритные размеры с упаковкой, мм 440x250x180 Общий вес (с упаковкой), кг 3 | 1 |
| Шкаф сушильный на 40 л | Режимы работы стерилизатора: Дезинфекция: температура, °С время, мин Стерилизация I: температура, °С время, мин Стерилизация II: температура, °С время, мин Доп. режим: температура, °С время, мин 120 45 180 60 160 150 50…200 1…999 Наличие системы принудительного охлаждения есть Автоматически поддерживаемая температура в камере 60-200 ( /-3)°С Автоматически поддерживаемое время выдержки, мин 1…999 Дискретность установки температуры 1°С Дискретность установки времени 1 мин Время непрерывной работы, не более 16 час. Аварийное отключение стерилизатора от электрической сети при перегреве в камере, °С, не более 235 Точность поддержания температуры по объему рабочей камеры, °С, не более ±3 Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более 55 Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры 60°С, мин, не более 40 Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина х глубина х высота 410х275х360 Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более: ширина х глубина х высота 720х550х490 Масса, кг, не более 42 Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5 Наработка на отказ, условно-непрерывной работы, не менее 2500 час Звуковая сигнализация несоответствия заданных параметров есть Перед упаковкой стерилизаторы обезжирены и законсервированы по ГОСТ 9Ю014 для условий хранения 2.ВЗ-0; ВУ-1 есть Испытания на ЭМС В полном объеме Гарантийный срок, мес. 12 Гарантийный срок хранения Не указан Питание 220В/50Гц | 1 |