Приложение №2

Техническое задание

на анализатор гематологический с комплектующими

| № п/п | Характеристики |  | Требуемые параметры и условия |  |  | Предлагаемые параметры и условия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | анализатор гематологический |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип прибора |  | Полный автомат |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество определяемых параметров |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Принцип подсчета RBC, PLT, WBC |  | Кондуктометрический |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Принцип измерения HGB |  | Фотометрический бесцианидный метод |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Количество каналов счета |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Система дозирования |  | Поворотный клапан |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Счет клеток в реальном объеме исследуемой жидкости |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Дисплей |  | Сенсорный черно-белый |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Меню на русском языке |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Сертификат, срок действия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Регистрационное удостоверение, срок действия |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Паспорт изделия, инструкция по эксплуатации на русском языке |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Производительность анализов/час |  | 67 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Работа с цельной кровью, 90мкл (венозной или капиллярной) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Работа с разведенной кровью, 20мкл (режим предилюции) |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Автоматическое отслеживание текущей даты |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов |  | До 9 программ |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Возможность идентификации проб по: -Персональному номеру -Текущему номеру -Дате анализа -Возрастному и половому критерию |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.21 | «Дежурный» режим |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Измеряемые параметры: RBC, MCB, WBC, HGB, PLT, MPV, HCT, MСH, MCНC, RDW% |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Измеряемые параметры: LYMPH%/abs, MID%/abs, GRAN%/abs |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Автоматическая промывка после каждой пробы | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Встроенный контроль качества | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Диапазон измерений WBC RBC MCV PLT HGB | 0-99,9 0-14 15-250 0-1999 0-99,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Линейность +/-1% WBC RBC MCV PLT HGB | 0,5-80,0 0,5-9,99 15-250 30-999 0,5-55,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Воспроизводимость (среднее значение): WBC (7,4) RBC (4,52 MCV (89,4) PLT (2,52) HGB (1,39) | CV (%) 2,0 <1,2 <0,8 3,2 <1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Корреляция (R>…): WBC RBC MCV PLT HGB | 0,97 0,97 0,90 0,90 0,99 |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Вывод результатов, гистограмм и комментариев на принтер | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Вывод результатов на дисплей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Вывод гистограмм на дисплей | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Система флагирования параметров счета | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Количество запоминаемых анализов | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Принтер (формата IBM) | Внешний |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Последовательный порт | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Параллельный порт | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Компьютерное программное обеспечение (как опция) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | Считыватель штрих-кодов (как опция) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертур | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | Автоматическое определение степени засорения апертуры | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) (для роддомов) | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | Количество используемых реагентов (изотонирующий и лизирующий) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | Срок гарантийного обслуживания, месяцев |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 1.49 | Инструктаж персонала, ввод в эксплуатацию |  |  | В течение 3-х дней с момента поставки |  |  |  |  |
| 1.50 | Лицензия на сервисное обслуживание у дистрибьютора |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.51 | Возможность постгарантийного обслуживания |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.52 | Напряжение |  |  | 220В, 50Гц |  |  |  |  |
| 1.53 | Потребляемая мощность 100Вт в «спящем» режиме – 20Вт |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 1.54 | Габаритные размеры, см |  |  | 41*29*46 |  |  |  |  |
| 1.55 | Вес, кг |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания АРС SMART UPS 750I или эквивалент Принтер EPSON LX 300 или эквивалент Юнивет-микропробирка с антикоагулянтом Кабель соединительный для принтера Гематологический контроль Изотонический раствор Лизирующий раствор Очищающий раствор Промывающий раствор |  |  | 1 шт 1шт 100 шт. -1 уп. 1шт. 3мл - 1флакон. 20л -1уп. 5л -1уп. 0,25л -1уп. 1л -1уп. |  |  |  |  |

____________________     ________________      ___________________

Должность     мп                             подпись                        ФИО