ИЗВЕЩЕНИЕ № 42  от   08 сентября  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

## на поставку автоматического гематологического анализатора

## Abacus (Junior B, 12 пар.), или эквивалент

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет средств бюджета города Перми

закупку способом запроса котировок: автоматический гематологический анализатор Abacus (Junior B, 12 пар.), или эквивалент Технические характеристики; Требуемые функции, параметры. Производительность; 25 тестов в час. Объем пробы; - 25 мкл цельной крови - 50 мкл с предварительным разведением - минимальный объем пробы, забираемый у пациента от 10 мкл. Тип пробы; человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец. Диаметр апертуры; 80 мкм. Диаметр апертуры; 12 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW. Метод отбора пробы; система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником. Метод измерения; кондуктометрический. Статистика ошибок (сбоев); закупорка RBC / WBC < 1 % всех анализов (обычное использование). Контроль качества; - среднее - + диапазон - SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров - 16 и 64 дневный график Левея-Дженнингса - nотдельная база данных QC (контроля качества). Калибровка; - автоматическая (по калибратору) по 1-му, 2-м или 3-м измерениям - по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV. Интерфейс пользователя; простой в использовании; управление через клавиатуру: 4 программные клавиши, 4 постоянные функциональные клавиши, кнопки курсора и цифровые клавиши. Дисплей; 4х20 знаков, буквенно-цифровой, высококонтрастный, с подсветкой, жидкокристаллический (LCD). Клавиатура; 21 мембранная клавиша + кнопка START. Внешняя клавиатура; стандартная PS/2 совместимая клавиатура (опция). Емкость хранения базы данных; 100 измерений. Интерфейс связи; серийный RS-232. Принтер; встроенный. Источник питания; внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А. Питание; 110-220 или 220-240В, 50-60 Гц. Потребляемая мощность; 5 Вт - режим ожидания, 72 Вт - режим работы. Температура, влажность; 15 - 35°С, влажность менее чем 85%. Габариты; 320 х 260 х 365 мм. Вес; 12 кг. Срок гарантии, не менее; 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию. Год выпуска, не ранее; 2008. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России (Регистрационное свидетельство МЗ России); Наличие. Инструкция по эксплуатации на русском языке.; Наличие..

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 60  (шестидесяти)  дней после подписания муниципального контракта

Максимальная цена контракта:   268 250 (Двести шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)   18 сентября 2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена  товаров (работ, услуг)  должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  6  до  8  дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                                           			   А.С.Буторин

МП