О проведении запроса                                               приложение №2

котировок                                                                    от 09 сентября 2008г.

МДОУ «Детский сад №63»

техническое задание

на монтаж оконных блоков

в МДОУ Детский сад 63

максимальная цена контракта

499933,15 рублей

(четыреста девяносто девять тысяч девятьсот тридцать три рубля пятнадцать копеек)

| №п\п | обоснование | наименование | ед.измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1 раздел. Замена оконных блоков |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,61 |
| 2 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма до 2м2 двустворчатых | 100м2 проёмов | 0,61 |
| 3 | СЦМ-203-9095-201 | Блоки оконные пластиковые двустворные с открывающимися створками площадью до 2м2 с фрамугой, москитными сетками | м2 | 60,5 |
| 4 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51м | 100п.м. | 0,44 |
| 5 | СЦМ-101-1497-209 | Плиты подоконные пластиковые, Альфа-профиль длина 6м, ширина 500мм (Россия) | п.м. | 44 |
| 6 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,12 |
| 7 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4м | 100м | 0,42 |
| 8 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100м2 облицовки | 0,9 |
| 9 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,05 |
| 10 | ТЕР15-04-014-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
|  |  | 2 раздел. Вывоз мусора. |  |  |
| 11 | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Прочие материалы, детали и конструкции. | за т груза | 0,8 |
| 12 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами ( работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км класс груза 1 | 1т | 0,8 |

Заведующий:                                                                      Маринина Н.В.