Приложение №2

Техническое задание.

на замену оконных блоков на металлопластиковые

в МДОУ «ЦРР – детский сад №46».

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.

- Работы выполнять под контролем администрации.

- Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории РФ.

- Окна должны иметь формуги в соответствии с требованиями санитарного надзора.

- Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

- Требования к системе окон: цвет белый, монтаж и отделка ГКЛ, отделка откосов внутренних и внешних, подоконник белый Fine Dek (или эквивалент) заглушка двухсторонняя, подставочный профиль для установки подоконника, сливы из окрашенной оцинковки, маскитная сетка.

- Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить замену оконных блоков на металлопластиковые в полном объеме соответственно техническому заданию. Объем работ по установке  должен быть полностью учтен участником запроса котировок в прилагаемой им смете на производство работ.

Виды и объемы работ:

| № пп | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Оконные блоки ПВХ. |  |  |  |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 60,5 |  |
| Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидные с фрамогой и москитной сеткой | м2 проемов | 60,5 |  |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | п.м. | 44 |  |
| Смена из листовой стали отливов шириной до 0,4 м | м | 42 |  |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: | м2 отремонтированной поверхности | 12 |  |
| Облицовка оконных откосов бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 облицовки | 90 |  |
| Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 отремонтированной поверхности | 5,1 |  |
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | 22 |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |
| Вывоз мусора | за т груза | 0,8 |  |