Приложение №1

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на ремонт системы электроснабжения МДОУ №57 |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Электроосвещение-Конструкции и заземление. |  |  |  |  |  |
| Монтаж контура заземления по периметру здания и трех комнат, включая спуски |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 | 100 м | 2,134 (1+0,1)*(150+30+8+6)/100 | ТЕРм08-02-472-07 |  |
| Монтаж заземления |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 | 10 шт. | 1 10/10 | ТЕРм08-02-471-01 |  |
| Прокладка и установка труб и коробок для прокладки проводов и кабелей |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 63 | 100 м | 0,5 (50)/100 | ТЕРм08-02-409-03 |  |
| 1,4 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м 2 | 100 м | 0,5 (50)/100 | ТЕРм08-02-396-01 |  |
| Раздел 2. Электроосвещение-Штрабы. |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,01 1/100 | ТЕР46-03-010-03 |  |
| 2,2 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0,04 4/100 | ТЕР46-03-012-03 |  |
| 2,3 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме 46-03-012-3 | 100 м борозд | 0,2 5*4/100 | ТЕР46-03-012-07 |  |
| 2,4 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,016 (2*4)*20/10000 | ТЕР46-03-017-03 |  |
| 2,5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,005 10*500/1000000 | ТЕР46-03-017-06 |  |
| Раздел 3. Электроосвещение-Прокладка проводки по готовым штрабам, в трубах и в лотках. |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГ-ХЛ 3х6+1х4 мм2 | 1000 м | 0,2 (100+100)/1000 | СЦМ-501-0586-361 |  |
| 3,2 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1 (100)/100 | ТЕРм08-02-403-03 |  |
| 3,3 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 2 | 100 м кабеля | 1 (100)/100 | ТЕРм08-02-148-02 |  |
| Раздел 4. Электроосвещение-демонтаж/монтаж электрооборудования. |  |  |  |  |  |
| Светильник - демонтаж |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,16 (16)/100 | ТЕРм08-03-593-06 |  |
| Светильник - монтаж |  |  |  |  |  |
| 4,2 | Legrand Светильник потолочный D4-6 /НББ-01/ | шт | 32 (16*2) | СЦМ-545-9262 |  |
| 4,3 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 6 | 100 шт. | 0,32 (16*2)/100 | ТЕРм08-03-594-04 |  |
| Вводно-распределительное устройство 0,4 кВ - демонтаж |  |  |  |  |  |
| 4,4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 | шт. | 2 | ТЕРм08-03-572-04 |  |
| Вводно-распределительное устройство 0,4 кВ - монтаж |  |  |  |  |  |
| 4,5 | Вводно-распределительное устройства: ВРУ1-18-80 (АВР-100А) со счетчиком | шт | 1 | СЦМ-549-5054-11 |  |
| 4,6 | Вводно-распределительное устройства: ВРУ1-48-03 со счетчиком | шт | 1 | СЦМ-549-5054-49 |  |
| 4,7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 | шт. | 2 | ТЕРм08-03-572-04 |  |
| 4,8 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 10 | 100 жил | 0,33 11*3/100 | ТЕРм08-03-574-01 |  |
| Щит осветительный (1,2,3,4) - демонтаж |  |  |  |  |  |
| 4,9 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 4 | ТЕРм08-03-599-05 |  |
| Щит осветительный (1,2,3,4) - монтаж (только работа, поставка щитов со стороны заказчика) |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 4 | ТЕРм08-03-599-05 |  |
| Щит силовой (1-3,4) - демонтаж |  |  |  |  |  |
| 4,11 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 4 3+1 | ТЕРм08-03-599-06 |  |
| Щит силовой (1-3,4) - монтаж |  |  |  |  |  |
| 4,12 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-04 | шт | 4 3+1 | СЦМ-549-5054-58 |  |
| 4,13 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 4 3+1 | ТЕРм08-03-599-06 |  |
| УЗО |  |  |  |  |  |
| 4,14 | Legrand Устройство защитного отключения УЗО 1-полюс. +N 3A 30mA | шт | 8 4+4 | СЦМ-545-9322 |  |
| 4,15 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до 6 | шт. | 8 4+4 | ТЕРм08-01-080-02 |  |
| Раздел 5. Демонтаж/Монтаж головного кабеля |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,028 (4*0,7*1)/100 | ТЕР01-02-057-02 |  |
| 5,2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,028 (4*0,7*1)/100 | ТЕР01-02-061-01 |  |
| 5,3 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГ 3х95+1х50 мм2 | 1000 м | 0,0121 (11*(1+0,1))/1000 | СЦМ-501-0011-8 |  |
| 5,4 | Муфты соединительные POLJ 12/1*120-240 | шт | 1 | "Строительные Ведомости Перми", №3 от 2008, стр.120 |  |
| 5,5 | Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 120 | шт. | 1 | ТЕРм08-02-167-03 |  |
| 5,6 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 6 | 100 м кабеля | 0,121 (11*(1+0,1))/100 | ТЕРм08-02-141-04 |  |
| 5,7 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,11 11/100 | ТЕРр67-03-01 |  |