Приложение №1

к Извещению о проведении конкурса

№ 7- от «11  » сентября 2008

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ |  |  |  |
| "______ " _______________200__ г. |  |  |  |

Техническое задание

Начальная (максимальная) цена Контракта – 499517 рублей 40 копеек.

является максимальной.

Дефектная ведомость

Устройство ограждения

МОУ «СОШ №76» г.Перми

Адрес: г.Пермь, ул.Лодыгина 48,А

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Копание ям вручную под стойки ограждения и столбы глубиной до 0,7 м | 100 м3 грунта | 0,04 |  |
| 2 | Установка металлических оград из квадратной трубы с установкой металлических столбов (90 штук секций длиной 3400 мм , высотой 1,7м) | п.м | 320 | Столбы ограждения из трубы 102х4мм L=1600, заполнение из уголка 63х40х4мм и из круга d=14 |
| 3 | Засыпка ям вручную | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 4 | Устройство бетонных фундаментов под стойки | 100 м3 бетона | 0,02 |  |
| 5 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических 1,7м х 4м | Шт. | 2 |  |
| 6 | Устройство калиток с установкой столбов металлических 1,7м х 1,0м | Шт. | 2 |  |
| 7 | Масляная окраска металлических огрунтованых поверхностей решеток, переплетов, труб эмалью ПФ-115 на 2 раза | 100 м2 окраши-ваемой поверх-ности | 5,2 | Количество окрасок 2 |