Приложение № 1.

к  Извещению о проведении запроса котировок

№13  от « 11  » сентября     2008 г.

- Техническое задание.

| Наименование | Технические характеристики | Производитель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнцефалограф Мицар-ЭЭГ-202 (или эквивалент) | 31 канала ЭЭГ, 1 полиграфический канал, возможность регистрации и анализа сверхмедленной активности, цифровой выход для регистрации внешних событий, совместимость с 31-канальным шлемом фирмы ElectroCap. Комплект поставки: основой прибор, комплект шлемов ЭЭГ, электроды мостовидные, штатив, светодиодный стационарный фотостимулятор. Частота дискретизации: 2000 Гц на канал, передача на компьютер – 500 Гц на канал; Референты для ЭГГ: (А1+А2)/2 или А1,А2; Входное сопротивление: более 200 мОм; Уровень внутренних шумов: Менее 1,5 мкВ от пика до пика; Режекторный фильтр: подавление – 20 дБ на 50 (60) Гц; Подавление синфазной помехи: не менее 100 дБ на 10 Гц; Частота фото симуляций: от 1 до 50 Гц с шагом в 1 Гц; Контроль сопротивления электродов: есть (в том числе нейтрального); Встроенный генератор калибровочного сигнала: 0,5 Гц; АЦП: 24 бит; Безопасность: класс II, тип ВГ |  | 1 |
| Расширенная версия программного обеспечения (Win EEG) | Регистрация и анализ ЭЭГ, зрительных, слуховых и когнитивных длиннолатентных вызванных потенциалов (ЭЭГ+ДВП), одноканальная БОС, возможность интеграции с программой LORETA (Low resolution brain electromagnetic tomography), PSYTASK- программа предъявления стимулов |  | 1 |
| Сумма (руб.) |  |  | 200 000 |

Наименование медицинского оборудования: