Приложение №1

к извещению № 573 А от 12.09.2008г.

Описание состава и объемы выполняемых работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровод сезонного действия. Земляные работы и благоустройство. |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 2,86 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 2,65 |
| 3 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 6,13 |
| 4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 6,13 |
| 5 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 6,13 |
| Водопровод сезонного действия. |  |  |  |
| 6 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 7 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт | -0,002 |
| 8 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 50 мм | шт | -2 |
| 9 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 50 | шт | -2 |
| 10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | -0,012 |
| 11 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 2,1 |
| 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2 |
| 13 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным .Тройник 20*16*20 | шт | 6 |
| 14 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным .Переход Д 50*20 | шт | 2 |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 1 |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 3 |
| Внутренний водопровод и канализация |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| 17 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,07 |
| 18 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,04 |
| 19 | Гильза.Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,035 |
| 20 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 7 |
| 21 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,49 |
| 22 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным .Тройник 16*16*16 | шт | 14 |
| 23 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным .Уголок НР 16 | шт | 35 |
| 24 | Краны шаровые В-В размером 1/2 | шт | 7 |
| 25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,49 |
| Канализация |  |  |  |
| 26 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,49 |
| 27 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,57 |
| Оборудование |  |  |  |
| 28 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды | 10 комплектов | 2,8 |
| 29 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 2,8 |
| 30 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 28 |
| Полы |  |  |  |
| 31 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,54 |
| 32 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,96 |
| 33 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 0,96 |
| 34 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,96 |
| 35 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,96 |
| 36 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,96 |
| 37 | Устройство стяжек из фанеры | 100 м2 покрытия | 0,96 |
| 38 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,9859 |
| 39 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м3 | 0,96 |
| 40 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,96 |
| 41 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 3,11 |
| Проемы |  |  |  |
| 42 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,357 |
| 43 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 7 |
| 44 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,51 |
| 45 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 7 |
| 46 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,07 |
| 47 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,63 |
| 48 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,11 |
| 49 | Заделка окон: фанерой | 10 м2 | 6,3 |
| Стены, перегородки, потолки |  |  |  |
| 50 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 1,76 |
| 51 | Облицовка стен пластиковыми панелями: по металлическому каркасу | 100 м2 облицовки | 6,02 |
| 52 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | -0,6104 |
| 53 | Панели пластиковые | м2 | 610,4 |
| 54 | Устройство подвесных потолков из панелей пластиковых | 1 м2 потолка | 96 |
| - Н | - Профили реечные для потолков алюминиевые с заполняющим профилем | - м | - 0 |
| 55 | Панели пластиковые | м2 | 96 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 56 | Электротехнический плинтус: один сечением до 2х2,5 мм2 | 100 м | 0,7 |
| 57 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 70 |
| 58 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 0,7 |
| 59 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,07 |
| 60 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,07 |
| 61 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для откр. уст-ки 1-кл. -80201 | шт | 7 |
| 62 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,42 |
| 63 | Legrand Светильник точечный R80 (белый) | шт | 42 |