Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ЗК 70-09/08-Об-во гл.вх. ЖК №2

Уважаемые господа!                                                                                  16 сентября 2008г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-49-51,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ на обустройство входной группы главного входа в здании женской консультации №2 МУЗ «ГКБ №6» по адресу: Грачева,12. Лит.«Е»,  за счет средств муниципального бюджета, предусмотренных по субвенциям по программе «Качественное здравоохранение» на сумму (максимальная цена контракта) 499 988, 29 (Четыреста  девяносто девять  тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей 29 коп.) способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Здание  женской  консультации №2 размещено в отдельно стоящем здании с подвалом, стены кирпичные.  Здание построено в 1910 году.

Проектом предусмотрено:

- Сооружение пандуса, лестницы и тамбура главного входа после демонтажа существующего крыльца из металлоконструкций. Проектируемый вход организован через наружный тамбур в витражном исполнении. Устройство основания входной группы запроектировано устройством монолитной плиты из бетона класса В15, толщиной 300  мм, и 150 мм, на отметке – 1,2 и -0,00 с закладными деталями.

- К входной группе также относится устройство  наружной противопожарной лестницы с площадкой и ограждением из металлоконструкций. Площадка и ступени облицованы плиткой, основание  спроектировано с устройством  буронабивной сваи с полостью труба ДУ-325х4 L= 1400.

- Средняя  площадка запроектирована на опоре из трубы ДУ-159х7 L=3950 и швеллера №18, площадка второго этажа запроектирована на опорах из швеллера № 18 L=4780, покрытие  площадок и ступеней выполнять из листовой стали толщиной 3мм. с ромбическим рифлением. Поручни  ограждений выполнять трубой ДУ-50мм,стойки ДУ-40мм, перемычки ДУ-20мм.

- Устройство заполнения дверного проема входа в здание запроектированы металлическими утепленными дверями ДН 27-17.

-   Огрунтовка металлических конструкций ГФ-021.

- Отделка низа перекрытия тамбура главного входа металлическим сайдингом на металлическом каркасе.

Требования к качеству:

Участник на участие в котировке должен иметь соответствующую лицензию. При

производстве работ должен применяться только сертифицированный материал.

Организация работ на объекте должна быть согласована с Заказчиком. Работы  производить в строгом соответствии с проектом, разработанным ООО «ПЕРМОБЛПРОЕКТ» и согласованным с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» администрации г. Перми.

Участник должен представить обоснование снижения цены (сметный расчет). Представить Заказчику график производства  работ. Результат  выполненных  работ  Подрядчик  обязан сдать Заказчику и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» с оформлением актов  освидетельствования скрытых работ, счетов-фактур на применяемые материалы и другой соответствующей документации.

Существенные условия контракта:

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 3 (трёх) дней  со дня подписания муниципального контракта;

Окончание выполнения работ – в течении 25-ти календарных дней со дня заключения контракта с учетом согласования исполнительной документации и актов с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»

Гарантийный срок не менее 36 месяцев.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта в течение 15 дней с момента подписания контракта;

Расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 16 часов 00 мин. 25 сентября 2008 года.

Котировочные заявки принимаются от лиц имеющих лицензию на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – на 6 календарный день, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение № 3.

- Главный  врач МУЗ «ГКБ №6»                                                                        Ф.А.Гилёва