ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к

ИЗВЕЩЕНИЮ № 05 от «16» сентября 2008 г.

о проведении запроса котировок на

выполнение общестроительных работ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  на общестроительные работы

Начальная (максимальная) цена – 498 717,19  коп.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |
| 1 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,41 |
| 2 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,65 |
| 3 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 1,65 |
| 4 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,65 |
| 5 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 1,05 |
| 6 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 1,05 |
| 7 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 1,05 |
| 8 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,05 |
| 9 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,05 |
| 10 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,52 |
| 11 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,52 |
| 12 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 36,8 |
| 13 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,37 |
| 14 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |
| 15 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1 |
| 16 | тер10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью до 3м2 | 100м2 | 0,1 |
| 17 | сцм-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые,однопольные | м2 | 9,9 |
| 18 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (парадная дверь) | 100 м2 | 0,1 |
| 19 | ТЕР09-04-014-02 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 5,25 |
| 19,1 | прайс лист | Блоки дверные металлические с утеплением и замком | м2 | 5,25 |
| 20 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1 |
| 21 | ТЕР09-04-014-02 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 6,64 |
| 22 | прайс лист | Блоки дверные металлические с замком | м2 | 6,64 |
| 23 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 24 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 25 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 26 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,18 |
|  |  | Раздел 2. Новый Раздел |  |  |
| 27 | СЦЭМ-40-0052 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 5 |
| 28 | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 20 |

Директор МОУ «СОШ № 36» г.Перми 	_________________ /В.И.Пастушенко/