# Приложение  № 2

# к извещению №8  от18 сентября 2008 года

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

МОУ  «Школа-интернат № 85» г. Перми

на монтаж системы вентиляции спортивного зала

Заказчик: 	Муниципальная общеобразовательная школа-интернат

«Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного)

общего образования № 85» г. Перми.

Адрес:	614111, г. Пермь, улица Муромская, дом 32

Источник финансирования:   местный бюджет

ТРЕБОВАНИЯ

к монтажу системы вентиляции

спортивного зала

| № пп | Требования |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание | Предписание Роспотребнадзора (акт санитарно-эпидемиологического обследования от 18.08.2006 года.) |
| 2 | Место производства работ | Г. Пермь, улица Муромская, 32, МОУ «Школа-интернат № 85», 2 этаж, спортивный зал |
| 4 | Начало производства работ | Со дня следующего за днем подписания муниципального контракта |
| 5 | Сроки производства работ | В течение 45 календарных дней со дня подписания контракта |
| 6 | Гарантии и качество производства работ | Срок гарантии 1825 дней. Качество в соответствии со строительными нормами и правилами, проектно-сметной документацией, пояснительной запиской, СанПиН. |
| 7 | Требования, предъявляемые к производству работ | Соответствие СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», проекту МО.002.08, сметному расчету № 1. Система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением, с подогоревом наружного воздуха. Предусмотреть механическую вытяжку, для снижения аэродинамического шума от вентиляторов - шумоглушители. Для регулирования расхода и температуры приточного воздуха предусмотреть автоматическую систему регулирования приточного воздуха. |

Объемы работ

| 1.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2.Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | Шт | -1 |
| 3.Решетка наружная USAV 315 | шт. | 1 |
| 4.Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 5.Компактная моноблочная приточная установка в комплекте с электродвигателем N=15 ,0квт,вентилятором N=1.5 квт,фильтром EUS,укомплектованным модулем для приточных систем с использованием выносного настенного пульта ARS-100 | компл. | 1 |
| 6.Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| 7.Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 8.Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-4, диаметром обечайки 315 мм | 1 шт. | 1 |
| 9.Шумоглушители вентиляционных установок трубчатые из листовой оцинкованной и сортовой стали , круглого сечения : марка ГТК-2-4, диаметр обечайки 315мм, масса наполнителя 1,28 кг | шт | -1 |
| 10.Шумоглушитель CSA (SLU315/900) | шт. | 1 |
| 11.Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0053 |
| 12.Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1036 |
| 13.Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,0572 |
| 14.Лючек для замера параметра воздуха А9-57. | шт. | 1 |
| 15.Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных размер 150х490 мм | 1 решетка | 9 |
| 16.Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | -9 |
| 17.Решетка декоративная 300х200 | шт. | 8 |
| 18.Решетка декоративная 100х100 | шт. | 1 |
| 19.Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,25 |
| 20.Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,25 |
| 21.Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 0,077 |
| 22.Пластины (плиты) из вспененного каучука, полиэтилена | м2 | -0,847 |
| 23.Утеплитель рулонный "Aerofleks",тол.13 мм. | м2 | 0,847 |
| 24.Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 25.Вентилятор канальный с электроприводом N=0,91квт. | 1 вент. | 1 |
| 26.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 27.Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -1 |
| 28.Решетка наружная PGS 315 | шт. | 1 |
| 29.Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 30.Клапаны обратные общего назначения из листовой стали круглого сечения диаметром до 355 мм | шт | -1 |
| 31.Клапан обратный RSK315 | шт. | 1 |
| 32.Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,113 |
| 33.Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,0572 |
| 34.Лючек для замера параметра воздуха А9-57. | шт. | 1 |
| 35.Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных размер 150х490 мм | 1 решетка | 8 |
| 36.Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | -8 |
| 37.Решетка декоративная 300х200 | шт. | 8 |
| 38.Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,25 |
| 39.Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,25 |
| 40.Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 41.Вентилятор канальный с электроприводом N=0,07квт.(СК 100С) | 1 вент. | 1 |
| 42.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 43.Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -1 |
| 44.Решетка наружная PGS 100 | шт. | 1 |
| 45.Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 клапан | 1 |
| 46.Клапаны обратные общего назначения из листовой стали круглого сечения диаметром до 355 мм | шт | -1 |
| 47.Обратный клапан RSK100 | шт. | 1 |
| 48.Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0341 |
| 49.Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,0572 |
| 50.Лючек для замера параметра воздуха А9-57. | шт. | 1 |
| 51.Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных размер 150х490 мм | 1 решетка | 3 |
| 52.Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | -3 |
| 53.Решетка декоративная 2000х200 | шт. | 1 |
| 54.Решетка декоративная 100х100 | шт. | 2 |
| 55.Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,009 |
| 56.Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,009 |
| 57.Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| 58.Вентилятор крышный с электродвигателем N=0.21квт(RMHE230/400) | 1 вент. | 1 |
| 59.Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |
| 60.Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0393 |
| 61.Установка вставок гибких. | 1 м2 | 2,73 |
| 62.Установка диффузора. | 1 решетка | 15 |
| 63.Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -15 |
| 64.Диффузор пластиковый Д=100мм. | шт. | 15 |
| 65.Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,0572 |
| 66.Лючек для замера параметра воздуха А9-57. | шт. | 5 |
| 67.Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных размер 150х490 мм | 1 решетка | 2 |
| 68.Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | -2 |
| 69.Решетка декоративная 150х150(переточная) | шт. | 2 |
| 70.Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,045 |
| 71.Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,045 |
| 72.Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| 73.Клапаны огнезадерживающие АЗЕ 106 (серия 5.904-70-93) с пределом огнестойкости 1 час, периметром до 1600 мм | шт | -1 |
| 74Клапан огнезащитный КЛОП-1 200х150 | шт. | 1 |
| 75.Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 76.Вентилятор канальный с электроприводом N=0,158квт.(СК 200В) | 1 вент. | 1 |
| 77.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 78.Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -1 |
| 79.Решетка наружная PGS 200 | шт. | 1 |
| 80.Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 81.Клапаны обратные общего назначения из листовой стали круглого сечения диаметром до 355 мм | шт | -1 |
| 82.Обратный клапан RSK200 | шт. | 1 |
| 83.Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,00314 |
| 84.Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,077 |
| 85.Лючек для замера параметра воздуха А9-57. | шт. | 1 |
| 86.Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных размер 150х490 мм | 1 решетка | 4 |
| 87.Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | -4 |
| 88.Решетка декоративная 2000х200 | шт. | 4 |
| 89.Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,016 |
| 90.Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,016 |
| 91.Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 92.Вентилятор канальный с электроприводом N=0,1квт.(СК 160С) | 1 вент. | 1 |
| 93.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 94.Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -1 |
| 95.Решетка наружная PGS 160 | шт. | 1 |
| 96.Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 97.Клапаны обратные общего назначения из листовой стали круглого сечения диаметром до 355 мм | шт | -1 |
| 98.Обратный клапан RSK160 | шт. | 1 |
| 99.Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0311 |
| 100.Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0559 |
| 101.Лючек для замера параметра воздуха А9-57. | шт. | 1 |
| 102.Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных размер 150х490 мм | 1 решетка | 6 |
| 103.Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | -6 |
| 104.ешетка декоративная 150х150 | шт. | 6 |
| 105.Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,022 |
| 106.Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,022 |
| 105.Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| 106.Вентилятор крышный с электродвигателем N=0.21квт(RMHE230/400) | 1 вент. | 1 |
| 107.Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,144 |
| 108.Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,016 |
| 109.Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из листовой стали толщиной: 0,8 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,016 |
| 110.Установка вставок гибких. | 1 м2 | 7,85 |
| 111.Установка диффузора. | 1 решетка | 20 |
| 112.Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -20 |
| 113.Диффузор пластиковый Д=100мм. | шт. | 20 |
| 114.Лючек для замера параметра воздуха А9-57. | шт. | 3 |
| 115.Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных размер 150х490 мм | 1 решетка | 6 |
| 116.Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | -6 |
| 117.Решетка декоративная 150х150(переточная) | шт. | 6 |
| 118.Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,097 |
| 119.Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,097 |
| 120.Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| 121.Клапаны огнезадерживающие АЗЕ 106 (серия 5.904-70-93) с пределом огнестойкости 1 час, периметром до 1600 мм | шт | -1 |
| 122.Клапан огнезащитный КЛОП-1 150х150 | шт. | 1 |
| 123.Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| 124.Вентилятор крышный с электродвигателем N=0.21квт(RMHE230/400) | 1 вент. | 1 |
| 125.Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4 |
| 126.Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,8 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,019 |
| 127.Установка вставок гибких. | 1 м2 | 11,93 |
| 128.Установка диффузора. | 1 решетка | 19 |
| 129.Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -19 |
| 130.Диффузор пластиковый Д=100мм. | шт. | 19 |
| 131.Лючек для замера параметра воздуха А9-57. | шт. | 2 |
| 132.Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных размер 150х490 мм | 1 решетка | 9 |
| 133.Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | -9 |
| 134.Решетка декоративная 150х150(переточная) | шт. | 9 |
| 135.Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,066 |
| 136.Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,066 |

Директор				Н.Г. Мазгарова