Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 17 от 18 сентября  2008г.

# Техническое задание

на приобретение, установку и пусконаладочные работы

Системы Охранного Видеонаблюдения

1.  Технические условия и Требования к установке Системы Охранного Видеонаблюдения :

1.1.Назначение.

Система Охранного Видеонаблюдения (далее - СОВ) предназначена для максимального обеспечения пассивной безопасности на объекте, для осуществления круглосуточного оперативного наблюдения за охраняемыми помещениями, секторами во внутренней территории школы, записи, хранения информации. СОВ включает в себя набор из 13  видеокамер с объективами для наблюдения внутри помещений и коридоров на 1, 2, и 3 этажах. Телевизионный сигнал от камер передается коаксиальным кабелем 75 Ом до записывающего устройства 16 канального Цифрового Видеорегистратора (ЦВР).,

Сигналы от 13 камер обрабатываются (ЦВР) вся информация выводится на 19’ дюймовый ЖК монитор. ЦВР записывает всю информацию на 4 Жестких Диска и имеет глубину архива 2 недели, ЦВР является триплексным устройством и позволяет осуществлять просмотр и запись необходимых архивов видеоданных не прекращая запись и наблюдение за текущей ситуацией в школе.

1.2.Охраняемые зоны:

- Центральный вход (фойе) в здание школы.

- Коридор 1-го, 2-го, 3-го этажей;

- Столовая.

- Спортзал.

- Запасные выходы по плану эвакуации.

Необходимо произвести установку оборудования (см. пункт 1.6.) и пусконаладочные работы  Системы Охранного Видеонаблюдения.

1.3. Условия эксплуатации Системы:

- Температура окружающего воздуха:

  - для внутренних от плюс 5 градусов С до плюс 40 градусов С.

- Срок службы – не менее 7 лет.

- Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента сдачи в эксплуатацию.

- Обязательное обучение ответственного лица (оператора – сотрудника МОУ СОШ №34) , пользованию Системой Охранного Видеонаблюдения, а также услуги телефонной линии консультаций в течении гарантийного срока.

- комплексное техническое обслуживание Системы Охранного Видеонаблюдения  в течение 1 года с момента сдачи в эксплуатацию.

1.4. Требования к качеству :

- технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям строительных норм и правил (СниП);

- марка оборудования должна обеспечивать максимально возможный обзор охраняемой зоны;

- все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать техническим условиям выполняемой задачи, а также  иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

1.5. Особые условия:

- цена услуги на установку и пусконаладочные работы Системы Охранного Видеонаблюдения  должна включать все объемы, предусмотренные техническим заданием, стоимость оборудования и расходных материалов;

- работы должны быть выполнены в полном объеме, согласно, ведомости объема работ, и  в полном объеме учтены в локальной смете на производство работ;

- цена услуги должна включать расходы на  уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей;

- обязательное условие:

  - выезд исполнителя на объект заказчика и ознакомление с объектом;

  - предоставление и согласование с руководителем МОУ СОШ №34 подробного плана установки Системы Охранного Видеонаблюдения , отвечающего  всем требованиям заказчика;

  - все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей на основании согласованной в установленном порядке сметной документацией;

  - работы производятся поэтапно, после окончания учебного дня или в выходные дни учреждения.

1.6. Приобретаемые оборудования и материалы

| № | Наименование, марка |  | ед.изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеорегистратор Domination HL-16-1ТВ | или эквивалент | шт | 1 |
| 2 | Жесткий диск HDD 250 Gb | или эквивалент | шт | 4 |
| 3 | Камера КРС-583 DCHV3 | или эквивалент | шт | 13 |
| 4 | Источник бесперебойного питания | РИП-12(исп.01) или эквивалент | шт. | 2 |
| 5 | Труба гофр. 16мм |  | м | 100 |
| 6 | Короб 50*20 с перегородкой |  | м | 48 |
| 7 | Провод силовой | ШВВП2х0,75 | м | 600 |
| 8 | Провод силовой | ПВС 3х1,0 | м | 50 |
| 9 | Коробка ответвительная 80*80*50 | арт. 54010 или эквивалент | шт. | 13 |
| 10 | UTP 4*2*0,53 |  | м | 150 |
| 11 | Кабель коаксиальный | РК 4-11-351 или эквивалент | м | 800 |
| 12 | Разъем | BNC | шт | 26 |
| 13 | Разъем питания |  | шт | 13 |
| 14 | 19 дюймовый ЖК монитор |  | шт | 1 |