Извещение № 598А от 19 сентября 2008  года о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в зданиях муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №1» Ленинского района г. Перми

1. Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения  «Городская клиническая поликлиника №1» Ленинского района г. Перми (614000, г.Пермь, ул.Кирова,45).

2. Наименование аукциона – Аукцион на право заключения муниципального контракта на монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в зданиях муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №1 Ленинского района г. Перми», состоящий из трёх лотов:

Лот  № 1 – «Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании по адресу ул. Кирова, 45 (Литер А, А2)»

Начальная (максимальная) цена Лота №1 – 953201,59 руб.

Шаг аукциона - 47660,08 рублей.

Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Кирова,45 (Литер А, А2).

Состав и объем работ определены техническим заданием (приложение № 6) документации об аукционе.

Максимальный срок выполнения работ – тридцать календарных дней.

Начало выполнения работ - в течение пяти календарных дней после подписания  муниципального контракта.

В состав монтажа системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в зданиях входят следующие основные работы:

| Наименование | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 4 |
| Прибор ПС на: 4 луча | шт. | 2 |
| Приборы приемно-контрольные сигнальные: концентратор - блок базовый на 10 лучей (Блок индикации) | шт. | 1 |
| Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (пульт управления) | шт. | 1 |
| Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 445 |
| Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-И) | шт. | 17 |
| Транспарант световой (табло) | шт. | 23 |
| Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт. | 24 |
| Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | шт. | 6 |
| Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 6 |
| Аккумуляторы | шт. | 6 |
| Коробка ответвительная на стене | шт. | 90 |
| Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 5 |
| Прокладка коробов пластмассовых,шириной до 40мм | 100м | 7 |
| Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 18,5 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 8 |
| Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 11 |
| Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной | 100 м провода | 28 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,04 |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 1 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |

| Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 10 | система | 1 |
| --- | --- | --- |
| Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3 | канал | 3 |

Лот  № 2 – «Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 45 (Литер А1)»

Начальная (максимальная) цена Лота № 2 – 88479,65 руб.

Шаг аукциона - 4423,98 рублей.

Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Кирова, 45 (Литер А1).Состав и объем работ определены техническим заданием (приложение № 7) документации об аукционе.

Максимальный срок выполнения работ – десять календарных дней.

Начало выполнения работ в течение пяти календарных дней после подписания  муниципального контракта.

В состав монтажа системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в зданиях входят следующие основные работы:

| Наименование | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Прибор ПС на: 4 луча | шт. | 1 |
| Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (пульт управления) | шт. | 1 |
| Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 18 |
| Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-И) | шт. | 3 |
| Транспарант световой (табло) | шт. | 5 |
| Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт. | 2 |
| Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | шт. | 1 |
| Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 1 |
| Аккумуляторы | шт. | 1 |
| Коробка ответвительная на стене | шт. | 8 |
| Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 1 |
| Прокладка коробов пластмассовых, шириной до 40мм | 100м | 0,8 |
| Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,8 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,5 |
| Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,5 |
| Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной | 100 м провода | 4,2 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,01 |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,08 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,01 |

| Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 2 | система | 1 |
| --- | --- | --- |

Лот  № 3 – «Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании по адресу: г. Пермь, ул. Матросова, 4»

Начальная (максимальная) цена Лота № 3 – 205946,95 руб.

Шаг аукциона - 10297,35 рублей.

Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Матросова, 4. Состав и объем работ определены техническим заданием (приложение № 8) документации об аукционе.

Максимальный срок выполнения работ – восемнадцать календарных дней.

Начало выполнения работ в течение пяти календарных дней после подписания  муниципального контракта.

В состав монтажа системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в зданиях входят следующие основные работы:

| Наименование | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |
| Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (пульт управления) | шт. | 1 |
| Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 75 |
| Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-И) | шт. | 3 |
| Транспарант световой (табло) | шт. | 3 |
| Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 1 |
| Аккумуляторы | шт. | 1 |
| Коробка ответвительная на стене | шт. | 15 |
| Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 5 |
| Прокладка коробов пластмассовых,шириной до 40мм | 100м | 2,5 |
| Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 2,5 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 3 |
| Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 3 |
| Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной | 100 м провода | 5,5 |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,33 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,033 |

| Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 2 | система | 1 |
| --- | --- | --- |
| Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 7 |

С 19 сентября 2008 года документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронном носителе, представленные участниками размещения заказа на основании заявления, поданного   в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г.Пермь, ул.Кирова, 45 (приемная).

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми  www.gorodperm.ru.

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пять) процентов от цены контракта.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 13 октября 2008 года  в 10.00 час. по адресу: г.Пермь, ул.Кирова, 45 (приемная).

Проведение аукциона назначено на 11 час. 00 мин.  27 октября 2008 года по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 17 б (зал заседаний).

Срок заключения муниципального контракта в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.