Приложение № 8

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

Состав работ по выполнению текущего ремонта городских улиц и дорог

1. Ремонт покрытий  горячими мелкозернистыми асфальтобетонными смесями площадью более 25 м2 толщиной 50 мм с фрезерованием:

- срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см

- доставка и розлив вяжущих материалов

- устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип Б

- доставка и розлив вяжущих материалов 100 % от площади

- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки I

- вывозка отходов производства

2. Ремонт покрытий  горячими мелкозернистыми асфальтобетонными смесями площадью более 25 м2  толщиной 50 мм без фрезерования:

- разборка покрытий из асфальтобетона

- доставка и розлив вяжущих материалов

- устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип Б

- розлив вяжущих материалов

- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I

- погрузка разобранных покрытий

- вывозка отходов производства на свалку

3. Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц и дорог однослойного толщиной 70 мм с площадью ремонта до 5 м2, 25 м2 горячими мелкозернистыми асфальтобетонными смесями:

-  разломка и обрубка краев асфальтобетона

- очистка основания

- смазка битумом краев обрубленных мест

- укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси тип Б марка II

- укатка катком

- погрузка разобранных покрытий

- вывозка отходов производства на свалку

ЗАКАЗЧИК:                                                                                             ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                                          Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                               __________(роспись)     /Ф.И.О./