Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК74-09/08-замена системы хол., гор. водоснабжения и водоотведения

Уважаемые господа!                                                                                          23 сентября 2008г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» (614107, г. Пермь, ул. Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-49-51,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ по замене системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в здании по ул. Грачёва, 12 лит. «Д», «Д1» за счёт средств городского бюджета, предусмотренных программой «Качественное здравоохранение» на сумму (максимальная цена контракта) 483 402, 61 рублей (Четыреста восемьдесят три тысячи четыреста два рубля 61 коп.) способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Здание административное с производственной аптекой, 2-х этажное с техническим подвалом в части здания. Часть здания лит. «Д» - в 1977г. Стены здания – кирпичные, фундамент ленточный - бутовый и бетонный, перекрытия: чердачное и междуэтажное – сборные ж/б, над подвалом – сводчатая кладка из керамического кирпича.

Объём работ по замене системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения указан в сметном расчёте (приложение №1).

Требуется:

- Демонтаж: трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, водомерного узла, санитарных приборов;

- Прокладка трубопроводов водоснабжения d-63 мм., полипропиленовых PPRC тип 3, PN20, трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб d-26, 16, 20, 32 мм.;

- Установка водомерных узлов d – 40 мм.;

- Установка кранов пожарных d-50 мм., рукавов пожарных d -51 мм., шкафов пожарных 1700*1100мм., огнетушителей ОП-5, фильтров d-50мм., кранов поливочных d-25мм.;

- Изоляция трубопроводов теплоизоляционным материалом (Isover) и фольгой алюминиевой дублированной;

- Установка смесителей, умывальников.

- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d – 50, 100 мм., изоляция трубопроводов теплоизоляционным материалом (Isover), изоляция трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной;

- Установка унитазов с бачками непосредственно присоединёнными, душевых поддонов;

- Разработка грунта вручную, прокладка трубопроводов в траншеях, засыпка вручную траншей;

- Уборка строительного мусора.

- Претендент на участие в котировке должен иметь соответствующую лицензию. При производстве работ должен применяться только сертифицированный материал и оборудование. Организация работ на объекте должна быть согласована с Заказчиком. Работы

Производить в строгом соответствии с проектом, разработанным ООО «Архстройпроект» и согласованным с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

- Претендент должен представить обоснование снижения цены – локальный сметный расчёт (приложение №1 к котировочной заявке). Предоставить Заказчику график производства работ (приложение №2 к котировочной заявке). Результат выполненных работ Подрядчик обязан сдать Заказчику и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» с оформлением актов освидетельствования скрытных работ, предоставлением счетов – фактур и сертификатов качества на применяемые материалы и др. документации.

Существенные условия контракта:

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение 3-х дней со дня подписания  муниципального  контракта;

Окончание выполнения работ – в течение 25 календарных дней со дня заключения контракта с учетом составления и согласования исполнительной документации, актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и другой документации с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

-Оплата работ:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта до момента сдачи результата работ;

Расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3) счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

Гарантийный срок на все выполненные работы -  не менее 24 месяцев.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 16 часов 00 мин. 02 октября    2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – 6 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение №3

# Главный врач                                                                     Ф.А.Гилёва