Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

от 25.09.2008 г. № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подвесных потолков типа "Байкал" или эквивалент по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности | 0,686 |
| 2 | Панели потолочные с комплектующими | м2 | 70,7 |
| 3 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,12 |
| 4 | Светильник люминесцентный ЛПО-48 4х20 | шт. | 12 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,686 |
| 6 | Разборка плинтуса деревянного | 100 м плинтусов | 0,66 |
| 7 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,686 |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 покрытия | 0,686 |
| 9 | Линолеум | м2 | 70 |
| 10 | Клей | кг | 32 |
| 11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,66 |
| 12 | Плинтус с кабель-каналом | м | 66 |
| 13 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 поверхности | 1,853 |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,4 |
| 15 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 поверхности | 1,4 |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 поверхности | 1,4 |
| 17 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 45 |
| 18 | Облицовка стен пластиковыми панелями | 100 м2 облицовки | 0,45 |
| 19 | Панели пластиковые с комплектующими | м2 | 45 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 поверхности | 0,16 |
| 21 | Установка экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,06 |
| 22 | Экраны металлические | м2 | 6 |
| 23 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| 24 | Снятие дверных полотен | 100 м2 полотен | 0,064 |
| 25 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,408 |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,078 |
| 27 | Блок дверной деревянный в комплекте | шт. | 4 |
| 28 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,2 |
| 29 | Монтаж провода в защитной оболочке: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,9 |
| 30 | Провод 3х1.5 мм2 | м | 24 |
| 31 | Провод 3х2.5 мм2 | м | 66 |
| 32 | Подрозетники | шт. | 16 |
| 33 | Гофра | м | 64 |
| 34 | Затягивание проводов в плинтус | 100 м провода | 0,9 |
| 35 | Пробивка в стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,14 |
| 36 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,04 |
| 37 | Смена розеток | 100 шт. | 0,12 |