Приложение № 3

К Извещению № 3 от 29 сентября 2008 года

О  проведении запроса котировки

Замена оконных блоков в МОУ «СОШ №112»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «СОШ № 112»

______________ Н.В.Некрасова

Техническое задание

На замену оконных блоков

Максимальная сумма контракта

494 448 руб. 64 коп.

| № п\п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1,172 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: площадью более 2м2, двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,586 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые двухстворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 58,59 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих площадью более 2м2 | 1 100 м2 проемов | 0,586 |
| 5 | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью более 2м2 | м2 | 58,59 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51м | 100 мп | 0,6 |
| 7 | Плиты подоконные ПВХ шириной 550мм | м | 60 |
| 8 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,91 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,91 |
| 10 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,291 |
| 11 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,291 |
| 12 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,558 |

Составила                                                                                       О.Л.Козловская