ИЗВЕЩЕНИЕ № 70  от «29» сентября 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по текущему ремонту помещений общественного центра микрорайона Андроновский (ул. Беляева,59) на территории

Индустриального района г. Перми

Заказчик - Администрация Индустриального района г. Перми

614990  г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 415, 501, телефон/факс: 227-93-23, 227-94-91, 227-92-84 (факс), E-mail: admindus@permregion.ru. (ответственный исполнитель Силаева Ольга Геннадьевна, тел: 227-94-91, 227-93-23) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку работ способом запроса котировок на текущий ремонт помещений общественного центра микрорайона Андроновский (ул. Беляева,59) на территории Индустриального района г. Перми.

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью "Ветонит" «или эквивалент» толщиной до 10 мм для последующей окраски и оклейки обоями стен | 100 м2 | не менее 0,083 |
|  | Устройство подвесных потолков «Амстронг» «или эквивалент» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | не менее 2,0804 |
|  | Панели потолочные "Армстронг" «или эквивалент» с комплектующими (208.04*1.03=214.28м2) | м2 | не менее 214.28 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | не менее 0.1 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (наружных оконных откосов) | 100 м2 | не менее 0.219 |
|  | Устройство покрытий: из досок паркетных (пол из ламината), без материалов | 100 м2 | не менее 1.275 |
|  | Ламинат COOL «или эквивалент» | м2 | не менее 127.5 |
|  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 - (входные в здание) | м2 | не менее 2.95 |
|  | Двери входные в здание - (инд. заказ - в комплекте) | шт. | не менее 1 |
|  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м2 | не менее 0.032 |
|  | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными открывающимися площадью проема до 5м2 | 100 м2 | не менее 0.0123 |
|  | Изделия скобяные общественных зданий двустворных высотой до 2.1 м | комплект | не менее 1 |
|  | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 | не менее 0.0123 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных (1,23м2*2,2=2,706м2) | 100 м2 | не менее 0.02706 |
|  | Монтаж металлических решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | не менее 0.49744 |
|  | Конструкции стальные (решетки) | т | не менее 0.49744 |
| Наружные работы |  |  |  |
|  | Отмостка: Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | не менее 0.02 |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | не менее 2.5 |
|  | Цоколь: Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных и старой плитки фасадной | 100 м2 | не менее 0.2 |
|  | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 | не менее 0.2 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | не менее 0.3 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | не менее 0.5 |
|  | Вход в подвал: Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах керамическим кирпичом при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | не менее 1 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | не менее 0.036 |
|  | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | не менее 0.036 |
|  | Крыльцо Запасного выхода: Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | не менее 0.12 |
|  | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | не менее 0.054 |
|  | Ремонт ступеней: бетонных | 100ступеней | не менее 0.06 |
|  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля - обрамление ступней уголком | 100 м | не менее 0.144 |
|  | Конструкции стальные | м | не менее 0.03484 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | не менее 0.1 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | не менее 0.15 |
|  | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | не менее 3 |
|  | Смесители латунные для мойки настольный с верхней камерой смешивания | комплект | не менее 2 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | врезка | не менее 1 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | не менее 0.1 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | не менее 0.15 |
|  | Тапер 100мм Wavin «или «эквивалент» | шт | не менее 2 |
|  | Тапер 50мм Wavin «или «эквивалент» | шт | не менее 1 |
|  | Тройник 50/50/87* | шт | не менее 5 |
|  | Муфта 100мм | шт | не менее 2 |
|  | Отвод 100/15* | шт | не менее 3 |
|  | Отвод 100/45* | шт | не менее 6 |
|  | Отвод 50/45* | шт | не менее 6 |
|  | Отвод 50/ 87* | шт | не менее 9 |
| Монтажные работы |  |  |  |
|  | Светильники с люминисцентными лампами. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | не менее 0.36 |
|  | Светильник люминесцентный SM-4x18 "Опал «или эквивалент» | шт | не менее 36 |
|  | Светильники для ламп накаливания. Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт | не менее 0.02 |
|  | Светильник накаливания ПСХ-60 IP54 | шт | не менее 2 |
|  | Светильники для ламп накаливания. Световые настенные указатели | 100 шт | не менее 0.04 |
|  | Светильник накаливания "Выход" «или эквивалент» 25Вт | шт | не менее4 |
|  | Светильники для ламп накаливания. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт | не менее 0.1 |
|  | Светильник накаливания НПО-24 2x60 в форме таблетки | шт | не менее 10 |
|  | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | не менее 0.05 |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт | не менее 5 |
|  | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | не менее 0.13 |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | не менее 13 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | не менее 0.27 |
|  | Штепсельные розетки | шт | не менее 27 |
|  | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-60 | 10 шт | не менее 2 |
|  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | не менее 14.4 |
|  | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | не менее 14.4 |

Все работы должны производиться в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями  и правилами нормативной документации (ГОСТы, СНИПы и др.), требованиями  санитарных норм, норм пожарной безопасности.

Место выполнения работ: город Пермь, Индустриальный район, ул. Беляева, 59.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 10 декабря 2008 года включительно.

Максимальная цена контракта: 480 000,44  (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 44 копейки.

Оплата работ: предоплата в размере 30% от общей цены контракта перечисляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания муниципального контракта.

Остальная сумма (70% от общей цены контракта) перечисляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня выставления  Заказчику счета-фактуры и подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ. Условия оплаты – безналичный расчет.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению №1 к настоящему извещению по вышеуказанному адресу до 14 часов 00 минут  «9» октября 2008 г.

Цена работ  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: транспортные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте администрации г.Перми www.gorodperm.ru  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение № 1  - форма котировочной заявки

Приложение № 2 – проект муниципального контракта

Заместитель главы администрации района                                                       	      А.В. Тютеньков