Приложение № 4

Техническое задание.

Ремонт фасада (штукатурка откосов, герметизация оконные сливы).

Высота здания 9,9 м.

Оштукатурить откосы в количестве 61 штуки (общей длиной 368,6 п.м., общей площадью 92,15 м2):

- грунтовка поверхности;

- сделать сплошное выравнивание откосов;

- покрасить поверхность водоэмульсионной фасадной белой краской.

| № уч. | Место нахождение | Кол-во | Размер м | Итого п.м. | Площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окна в каб. музыки и логопеда Актовый зал | 2 5 5 | 1,8*1,8 2,4*1,8 2,4*2,8 | 10,8 30,0 40,0 | 2,7 7,5 10,0 |
| 2 |  | - | - | - | - |
| 3 |  | - | - | - | - |
| 4 |  | - | - | - | - |
| 5 |  | - | - | - | - |
| 6 | Окно в с/у | 1 | 2,4*1,2 | 4,8 | 1,2 |
| 7 | Окно в с/у | 1 | 2,4*1,2 | 4,8 | 1,2 |
| 8 | Окна на 2-ом этаже полностью | 12 | 2,4*2,1 | 79,2 | 19,8 |
| 9 | Раздевалки Окна в с/у и клад. Окно в читальном зале | 8 6 1 | 2,4*1,2 2,4*1,2 2,4*2,1 | 38,4 28,8 6,6 | 9,6 7,2 1,65 |
| 10 | Спортзал Мастерские | 8 8 1 2 1 | 2,4*2,8 2,4*1,2 2,4*2,1 1,4*2,1 0,8*2,1 | 64,0 38,4 6,6 11,2 5,0 | 16,0 9,6 1,65 2,8 1,25 |
|  | ИТОГО: | 61 |  | 368,6 | 92,15 |

Сделать герметизацию оконных сливов без материала в количестве 246 штук (общей длиной 544,5 п.м.):

- демонтировать оконные сливы;

- сделать герметизацию поверхности под оконными сливами;

- установить оконные сливы;

- в том числе монтаж слива с материалом в количестве 1 штуки (длиной 1,8 п.м.)

| № уч. | Место нахождение | Количество | Размер п.м./ед. | Итого п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столовая, актовый зал Кабинеты | 6 15 | 1,8 2,4 | 10,8 36,0 |
| 2 | Коридор начальных классов и напротив каб. 313 Лестничные клетки | 12 6 | 1,8 1,2 | 21,6 7,2 |
| 3 | Коридор напротив каб. 101-105, 206-210, 306-310 | 18 1 | 1,8 0,9 | 32,4 0,9 |
| 4 | Коридор напротив каб. 201-205, 301-305 | 20 | 1,8 | 36,0 |
| 5 | Кабинеты 204, 205, 304, 305 | 20 | 2,4 | 48,0 |
| 6 | Кабинеты 110, 201-203, 301-303, с/у | 18 | 2,4 | 43,2 |
| 7 | Кабинеты 101, 206, 306, с/у | 12 | 2,4 | 28,8 |
| 8 | Кабинеты 102-105, 207-210, 307-310 | 36 | 2,4 | 86,4 |
| 9 | Раздевалки, кабинеты 106, 107, 211-216, 311-316, с/у | 58 | 2,4 | 139,2 |
| 10 | Спортзал Мастерские | 21 2 1 | 2,4 1,4 0,8 | 50,4 2,8 0,8 |
|  | ИТОГО: | 246 |  | 544,5 |

Зам. директора по АХЧ							Г.П. Савинова