Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

*	•	*

"	"	"        200   г.	"	"	200_ г.

МОУСОШ№99

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на монтаж системы вентиляции и теплоснабжение калориферов в здании по адресу: ул.Серебрянский проезд,8.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	проект

Сметная стоимость		2288000,73 руб.

строительных работ	1167221,74 руб.

монтажных работ	722230,99 руб.

прочих	11511,65 руб.

Средства на оплату труда	123029,54 руб.

Сметная трудоемкость	1522,85 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию наЗкв.	2008   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ТЕР20-02-007-01 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Техническая часть сб.№20, п. 1.22 ОЗЛ=1,05; ЭМ=1,05: ЗПМ=1.05: Т3=1,05: ТЗМ-1,05 | 1 шт. | 5 | 3792,51 | 51,16 | 9,4 | 0,33 | 18962,55 | 255,8 | 47 | 1,65 | 4,21 | 21,05 | 0,06 | 0,3 |  |
| 2 | СЦМ-300-9175-1 | Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм | шт | -5 | 3664,32 |  |  |  | -18321,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 ( АРН,ПРР) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ' Новый коэффициент ОЗП=1,05: ЭМ-1.05; ЗПМ-1,05; ТЗ=1,05;ТЗМ~1,05 | 1 решетка | 8 | 84,96 | 19,56 | 2,56 |  | 679,68 | 156,48 | 20.48 |  | 1,53 | 12,24 | 0,01 | 0,08 |  |
| 4 | СЦМ-300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -8 | 59,02 |  |  |  | -472,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

|  |  | ■ ранд- | ЗМЕТА |  |  |  |  |  | ,-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
|  | 5 | ТЕР20-05- 001-01 | Установка фильтров ячейковых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП-1.05; ЭМ-1,05; ЗПМ-1.05; ТЗ'1,05; ТЗМ'1,05 | 1 м2 поверхнос ти в свету | 1,81 | 104,82 | 58,16 | 8,16 |  | 189,72 | 105,27 | 14,77 |  | 4,35 | 7,87 | 0,04 | 0,07 |  |
|  | 6 | ТЕР20-04-002-01 | Установка калориферов массой до 0,1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП -1,05: ЭМ--1,05: ЗПМ-1,05: ТЗ-1.05; ТЗМ-1,05 | 1 калорифе Р | 3 | 165,27 | 67,75 | 15,94 | 0,49 | 495,81 | 203,25 | 47,82 | 1,47 | 5,58 | 16,74 | 0,08 | 0,24 |  |
|  | 7 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП-1,05; ЭМ-1,05: ЗПМ-1,05; 13=1,05: ТЗМ-1,05 | 1 вентилято Р | 6 | '278,35 | 83,43 | 9,12 | 0,17 | 1670,1 | 500,58 | 54,72 | 1,02 | 6,87 | 41,22 | 0,02 | 0,12 |  |
|  | 8 | СЦМ-300-9091-11 | Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -12 | 78,1 |  |  |  | -937,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т коэф. к позиции: Новый коэффициент ОЗП-1.05: ЭМ-1,05: ЗПМ-1,05; 13-1.05: ТЗМ-1.05 | 1 вентилято Р | 4 | 68,79 | 57,17 | 8,76 | 0,17 | 275,16 | 228,68 | 35,04 | 0,68 | 4,18 | 16,72 | 0,05 | 0,2 |  |
|  | 10 | ТЕР20-02-015-09 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-4, сечением 400x300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП-1,05: ЭМ-1,05: ЗПМ-1.05; ГЗ-1.05; ТЗМ=1,05 | 1 шт. | 7 | 1018,78 | 24,1 | 3,82 |  | 7131,46 | 168,7 | 26,74 |  | 1,91 | 13,37 | 0,02 | 0,14 |  |
|  | 11 | СЦМ-300- 0252 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-4, сечение обечайки 400x300 мм, масса наполнителя 1.73 кг | шт | -7 | 977,36 |  |  |  | -6841,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | ТЕР20-02-003-05 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100x200 мм (AMP 200*100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ-1,05; ЗПМ-1,05; ТЗ-1,05; ТЗМ'1,05 | 1 решетка | 5 | 91,14 | 15,68 | 2,56 |  | 455,7 | 78,4 | 12,8 |  | 1,23 | 6,15 | 0,01 | 0,05 |  |
|  | 13 | ТЕР20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 4 размер 200x400 мм (AMP 300-200) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП-1,05; ЭМ-1,05; ЗПМ=1,05; 13=1,05; ТЗМ'1,05 | 1 решетка | 5 | 299,73 | 15,68 | 2,56 |  | 1498,65 | 78,4 | 12,8 |  | 1,23 | 6,15 | 0,01 | 0,05 |  |
|  | 14 | СЦМ-300- 0597 | Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100x200мм | м2 | -0,1 | 3473,46 |  |  |  | -347,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | СЦМ-300-0600 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200x400мм | м2 | -0,1 | 3472,66 |  |  |  | -347,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗЛ-1.05: ЭМ-1,05; ЗПМ-1,05: 13-1.05; ГЗМ-1,05 | 1 м2 | 3,2 | 299,65 | 75,23 | 0,81 |  | 958,88 | 240,74 | 2,59 |  | 6,04 | 19,33 | 0,01 | 0,03 |  |

Страница 2

| . | Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | СЦМ-300- 0231 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | м2 | -3,2 | 217,67 |  |  |  | -696,54 |  |  | * |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР20-02- 011-01 | Установка зонтов над оборудованием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП-1.05; ЭМ'1.05; ЗПМ=1,05: 13=1.05: 13М--1.05 | 1 м2 поверхнос ти зонта | 6,72 | 357,27 | 14,05 | 4,25 |  | 2400,85 | 94,42 | 28,56 |  | 1,05 | 7,06 | 0,04 | 0,27 |
| 19 | СЦМ-300-1186 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м2 | -6,72 | 320,6 |  |  |  | -2154,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР20-05-003-01 | Установка циклонов массой до 0,3 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ'1,05: ЗПМ-1,05; Т3=1.05; ТЗМ-1,05 | 10 циклонов | 0,1 | 2924,66 | 551,15 | 1283,05 | 179,92 | 292,47 | 55,12 | 128,31 | 17,99 | 40,29 | 4,03 | 11,46 | 1,15 |
| 21 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП= 1.05; ЭМ'1,05; ЗШ=1,05; ТЗ-1.05: 73М-1.05 | 100 кг изделия | 1,7 | 838,65 | 82,61 | 14,94 |  | 1425,71 | 140,44 | 25,4 |  | 6,32 | • 10,74 | 0,04 | 0,07 |
| 22 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП- 1,05; ЭМ=1.05; ЗПМ-1.05; 73=1,05: ТЗМ"1,05 | 100 м2 поверхнос ти воздухово дов | 6,8 | 30462,55 | 1739,78 | 111,47 | 6,27 | 207145,34 | 11830,5 | 758 | 42,64 | 139,63 | 949,48 | 1,07 | 7,28 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 213464,01 | 14136,78 | 1215,03 | 65,45 |  | 1132,15 |  | 10,05 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 957377,8 | 86290,91 | 4346,01 | 399,51 |  | 1132,15 |  | 10,05 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77414,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 43345,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Вентиляция : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 -22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 213464,01 | 14136,78 | 1215,03 | 65,45 |  | 1132,15 |  | 10,05 |
| Всего с учетом "Перевод в цены 2008г.3кв. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗШ |  |  |  | 1=6,104; МАТ=4,375" |  |  |  |  | 957377,8 | 86290,91 | 4346,01 | 399,51 |  | 1132,15 |  | 10,05 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 86 690,42) |  |  |  |  |  |  |  |  | 77414,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 86 690,42) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43345,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 1078137,56 |  |  |  |  | 1132,15 |  | 10,05 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 866740,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4346,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 86690,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77414,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 43345,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 1078137,56 |  |  |  |  | 1132,15 |  | 10,05 |
| Раздел 2. Теплоснабжение калорифера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм12-12-003-01 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. (двухходовой вентиль) | шт. | 3 | 64,49 | 60,19 | 1,55 |  | 193,47 | 180,57 | 4,65 |  | 4,4 | 13,2 | 0,02 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница 3 |  |

|  | Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ! | 16 | 17 |  |
| 24 | ТЕРм 11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 (термостат) | шт. | 3 | 8,26 | 7,33 |  |  | 24,78 | 21,99 |  |  | 0,52 | 1,56 |  |  |  |
| 25 • * | ТЕРм И-02- 001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5(датчики температуры) | шт. о" | 6 | 15,46 | 14,51 |  |  | 92,76 | 87,06 |  |  | 1,03 | 6,18 |  |  |  |
| 26 | ТЕР18-06- 007-01 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0,6 | 3628,61 | 109,45 | 56,34 | 0,16 | 2177,17 | 65,67 | 33,8 | 0,1 | 8,18 | 4,91 | 0,36 | 0,22 |  |
| 27 | СЦМ-300-1213 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 25 мм | шт | -6 | 345.43 |  |  |  | -2072,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР 18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 3 | 190,32 | 22,46 | 7,65 | 0,31 | 570,96 | 67,38 | 22,95 | 0,93 | 1,66 | 4,98 | 0,09 | 0,27 |  |
| 29 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0.1 т | 1 насос | 3 | 2769,93 | 187,33 | 13,15 | 0,79 | 8309,79 | 561,99 | 39,45 | 2,37 | 14,17 | 42,51 | 0,08 | 0,24 |  |
| 30 | СЦМ-300-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | компл | -3 | 2412,52 |  |  |  | -7237,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР 16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопров ода | 1,56 | 3575,03 | 451,03 | 44,77 | 2,36 | 5577,05 | 703,61 | 69,84 | 3,68 | 32,97 | 51,43 | 0,5 | 0,78 |  |
| 32 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопров ода | 1,56 | 134,78 | 82,77 | 45,05 |  | 210,26 | 129,12 | 70,28 |  | 5,01 | 7,82 1 .¦ |  |  |  |
| 33 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,13 | 304,42 | 80,23 | 9,86 | 0,14 | 39,57 | 10,43 | 1,28 | 0,02 | 5,31 | 0,69 | 0,02 |  |  |
| 34 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,13 | 271,67 | 37,21 | 12,66 | 0,14 | 35,32 | 4,84 | 1,65 | 0,02 | 2,88 | 0,37 | 0,03 |  |  |
| 35 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 9 | 344,11 | 4,15 |  |  | 3096,99 | 37,35 |  |  | 0,31 | 2,79 |  |  |  |
| 36 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 9 | 215,4 | 3,1 |  |  | 1938,6 | 27,9 |  |  | 0,22 | 1,98 |  |  |  |
| 37 | ТЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1мЗ изоляции | 1 | 790,43 | 261,83 | 43,99 |  | 790,43 | 261,83 | 43,99 |  | 18,85 | 18,85 | 0,55 | 0,55 |  |
| 38 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | мЗ | 1,24. | 424,28 |  |  |  | 526,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница 4 |  |  |

|  |  | Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
|  | Пробивка отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | ТЕР46-03- 007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1мЗ | 0,512 | 557,79 | 156,95 | 400,84 | 34,75 | 285,59 | 80,36 | 205,23 | 17,79 | 12,3 | 6,3 | 2,54 | 1,3 |  |
|  | 40 | ТЕР46-03- 010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 дм2 | 100 отверстий | 0,15 | 6321,21 | 1496,96 | 4824,25 | 418,2 •• | 948,18 | 224,54 | 723,64 | 62,73 | 110,64 | 16,6 | 30,57 • * | 4,59 |  |
|  | 41 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 мЗ заделки | 0,03 | 1869,79 | 865,78 | 31,6 |  | 56,09 | 25,97 | 0,95 |  | 75,22 | 2,26 | 0,4 | 0,01 |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15562,98 | 2490,61 | 1217,71 | 87,64 |  | 182,43 |  | 8,02 |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 71481,31 | 15202,68 | 4414,49 | 534,95 |  | 182,43 |  | 8,02 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14053,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | ■ |  |  |  |  | 7868,83 | • |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 2 Теплоснабжение калорифера : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 89084,2 |  |  |  |  | 161,49 |  | 7,96 |  |
|  | Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4319,64 |  |  |  |  | 20,94 |  | 0,06 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 93403,84 |  |  |  |  | 182,43 |  | 8,02 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 51864,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4414,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15737,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14053,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7868,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 Теплоснабжение калорифера |  |  |  |  |  |  |  |  | 93403,84 |  |  |  |  | 182,43 |  | 8,02 |  |
|  | Раздел 3. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | ТЕРм 11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до 50 (модули управления приточными и вытяжными системами) | шт. | 7 | 191,88 | 64,94 | 9,33 | 0,74 | 1343,16 | 454,58 | 65,31 | 5,18 | 5,15 | 36,05 | 0,07 | 0,49 |  |
|  | 43 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 | 100 шт. | 1,04 | 177,84 | 177,84 |  |  | 184,95 | 184,95 |  |  | 13 | 13,52 |  |  |  |
|  | 44 | ТЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 16 | 100 шт. | 0,1 | 207,94 | 207,94 |  |  | 20,79 | 20,79 |  |  | 15,2 | 1,52 |  |  |  |
|  | 45 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 (Вводной щит,пожарный щит) | шт. | 2 | 155,33 | 47,34 | 4,07 | 0,18 | 310,66 | 94,68 | 8,14 | 0,36 | 3,36 | •6,72 | 0,02 | 0,04 |  |
|  | 46 | ТЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3 | шт. | 10 | 148,63 | 24,35 | 1,61 | 0,02 | 1486,3 | 243,5 | 16,1 | 0,2 | 1,8 | 18 | 0,002 | 0,02 |  |
|  | 47 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 2,04 | 2143,17 | 318,44 | 631,8 | 292,43 | 4372,07 | 649,62 | 1288,87 | 596,56 | 23,8 | 48,55 | 16 | 32,64 |  |
|  | 48 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1,9 | 353,18 | 90,18 | 4,63 | 0,37 | 671,04 | 171,34 | 8,8 | 0,7 | 6,74 | 12,81 | 0,04 | 0,08 |  |
|  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница 5 |  |  |

| , |  | Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| ' | 49 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0,14 | 416.41 | 105,17 | 9,26 | 0,74 | 58,3 | 14,72 | 1,3 | 0,1 | 7,86 | 1,1 | 0,08 | 0,01 |  |
|  | 50 | СЦМ-501- 0586-80 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5x4 мм2 | 1000 м | 0,19 | 19450,13 |  |  |  | 3695,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | СЦМ-501-0586-82 | Кабели силовые на напряжение 660. В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5x10 мм2 | 1000 м | 0,014 | 44519,18 |  |  |  | 623,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. . |  |  |  |  | „ |  |  |  | 12-766,06 | 1834,18 | 1388,52 | 603,1 |  | 138,27 |  | 33,28 |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 59325,71 | 11195,84 | 6377,67 | 3681,32 |  | 138.27 |  | 33,28 |  |
|  | Накладные расходы - |  |  |  |  |  |  |  |  | 13285,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7438,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 3 Электроснабжение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 10523,91 |  |  |  |  | 36,05 |  | 0,49 |  |
|  | Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  | 69525,69 |  |  |  |  | 102,22 |  | 32,79 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 80049,6 |  |  |  |  | 138,27 |  | 33,28 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 41752,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6377,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14877,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13285,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7438,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 80049,6 |  |  |  |  | 138,27 |  | 33,28 |  |
|  | Раздел 4. Оборудование и материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Прайс | Воздушный клапан АВК 800*500 | шт | 4 | 3980 |  |  |  | 15920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Прайс | Воздушный клапан АВК 600*350 | шт | 1 | 3050 |  |  |  | 3050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Прайс | Привод к клапану DAF2.06 | шт | 5 | 5100 |  |  |  | 25500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Прайс | Адаптер№8-16 | шт | 5 | 190 |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Прайс | Фильтр ФЛР 800*500 с фильтрующим EU3 | шт | 4 | 6975 |  |  |  | 27900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Прайс | Фильтр ФЛР 600*350 с фильтрующим EU | шт | 1 | 4280 |  |  |  | 4280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Прайс | Водяной нагреватель PBAS 800*500-4-2,5 | шт | 2 | 18500 |  |  |  | 37000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Прайс | Водяной нагреватель PBAS 600*350-4-2.5 | шт | 1 | 10500 |  |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Прайс | Вентилятор канальный RK 800*500 F3 | шт | 4 | 41230 |  |  |  | 164920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | Прайс | Вентилятор канальный RK 600*350 ЕЗ | шт | 1 | 25300 |  |  |  | 25300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Прайс | Вентилятор крышный ВЦ 4-75-3,15, 2,2кВт, 3000 об/мин | шт | 1 | 11356 |  |  |  | 11356 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Прайс | Циклон ЦН-11-400 с бункером | шт | 1 | 22881,36 |  |  |  | 22881,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Прайс | Вентилятор Ventilor 20/8AR | шт | 4 | 4800 |  |  |  | 19200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Прайс | Вставки гибкие DS 800*500 | шт | 8 | 850 |  |  |  | 6800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Прайс | Вставки гибкие DS600*350 | шт | 2 | 630 |  |  |  | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Прайс | Шумоглушитель RSA 800*500/1000 | шт | 6 | 3930,2 |  |  |  | 23581,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Гранд- | СMETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
|  | 68 | Прайс | Шумоглушитель RSA 600*350/1000 | шт | 1 | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Прайс | Наружная решетка АНР 500*800 | шт' | 2 | 3378,81 |  |  |  | 6757,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Прайс | Решетка ПРР 600*300 | шт | 2 | 850 |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | Прайс | Решетки ПРР 700*300 | шт | 4 | 1200 |  |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | Прайс .' | Решетки AMP 200*100 | шт | 5 | 450 |  |  |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | Прайс | Решетки AMP 300*200 | шт | 5 | 650 |  |  |  | 3250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Прайс | Зонт вытяжной МВО 1600*1000 | шт | 1 | 16500 |  |  |  | 16500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | Прайс | Зонт вытяжной МВО 1600*2000 | шт | 1 | 32000 |  |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | Прайс | Зонт вытяжной из оц.стали 1300*600 | шт | 1 | 2900 |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | Прайс | Зонт вытяжной из оц.стали 1900*600 | шт | 1 | 3900 |  |  |  | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | Прайс | Зонт вытяжной из оц.стали 29Q0*600 | шт | 1 | 4520 |  |  |  | 4520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | Прайс | Лючок питометражный | шт | 12 | 59,32 |  |  |  | 711,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Прайс | Двухходовой вентиль STV 25-10 | шт | 3 | 3856 |  |  |  | 11568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Прайс | Электропривод к вентилю AQM 24.05 | шт | 3 | 8528,81 |  |  |  | 25586,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | Прайс | Термостат DBEP-2 | шт | 3 | 2978,8 |  |  |  | 8936,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | Прайс | Кронштейн для крепления капилярной трубки | шт | 3 | 125,42 |  |  |  | 376,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | Прайс | Канальный датчик температуры TG-K330 | шт | 3 | 549 |  |  |  | 1647 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | Прайс | Погружной датчик температуры TG-D130 | шт | 3 | 980 |  |  |  | 2940 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | Прайс | Фильтр латунный,Ду=25мм | шт | 6 | 126 |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | Прайс | Балансировочный вентиль Dahfoss UV-1"" | шт | 9 | 278,8 |  |  |  | 2509,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | Прайс | Кран шаровый, Д=25 | шт | 6 | 189 |  |  |  | 1134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | Прайс | Кран шаровый, Д=15 | шт | 12 | 98 |  |  |  | 1176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | Прайс | Обратный клапан,Д=25 | шт | 3 | 141 |  |  |  | 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Прайс | Циркуляционный насос Grundfoss 25-80 | шт | 3 | 4800 |  |  |  | 14400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | Прайс | Управляющий модуль приточной системы ACM/A-SF3/1.5-S230-CP1 | шт | 3 | 17245,8 |  |  |  | 51737,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | Прайс | Управляющий модуль для вытяжной системы CV-2 | шт | 4 | 4800 |  |  |  | 19200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | Прайс | Пост кнопочный ПКЕ | шт | 10 | 297 |  |  |  | 2970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | Прайс | Щит вводной ЩУВ-1 | шт | ! | 2118,64 |  |  |  | 2118,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | Прайс | Щит пожарный ЩУП-1 | шт | 1 | 5339 |  |  |  | 5339 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | Прайс | Гофротруба, д=25 | м | 204 | 9,1 |  |  |  | 1856,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 637861,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 4 Оборудование и материалы в текущих ценах : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Поз. 52-97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 637861,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 637861,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 637861,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 Оборудование и материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 637861,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница 7 |  |  |

|  |  | Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| I | ,98 | ТЕРпОЗ-01- 022-01 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | .1 вентиляц ионная сеть | 7 | 192,46 | 192,46 |  |  | 1347,22 | 1347,22 |  |  | 10 | 70 |  |  |  |
| я | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347,22 | 1347,22 |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 5724,34 | 5724,34 |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3497,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2289,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 5 Пусконаладочные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Поз. 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347,22 | 1347,22 |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Всего с учетом "ПНР ОЗП=4,249" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5724,34 | 5724,34 |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Накладные расходы-65%*0,94 ФОТ (от 5 724,34) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3497,57 |  |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 40% ФОТ (от 5 724,34) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2289,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 11511,65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5724,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3497,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2289,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11511,65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 881002,02 | 19808,79 | 3821,26 | 756,19 |  | 1522,85 |  | 51,35 |  |
|  | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1731770,91 | 118413,77 | 15138,17 | 4615,77 |  | 1522,85 |  | 51,35 |  |
|  | В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод в цены 2008г.3кв. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-22, |  |  |  |  | 26-32, 35-36, 33-34, 37-41, 23-25, 42- |  |  |  | 846391,77 | 94227,85 | 11316,91 | 3859,59 |  |  |  |  |  |
|  | ПНР ОЗП=4,249 (Поз. 98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4377,12 | 4377,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 108251,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65%*0,94 ФОТ (от 5724,34) (Поз. 98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3497,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95%*0,94 ФОТ (от 117305,2) (Поз. 1-22,26-32,35-36,33-34,37-41,23-25,42,52-97,43-51) |  |  |  |  |  |  |  |  | 104753,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 60942,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40% ФОТ (от 5724,34) (Поз. 98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2289,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50% ФОТ (от 117305,2) (Поз. 1-22, 26-32, 35-36, 33-34, 37-41, 23-25, 42, 52-97, 43-51) |  |  |  |  |  |  |  |  | 58652,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900964,38 |  |  |  |  | 1522,85 |  | 51,35 |  |
|  | Непредвиденные затраты 2% I -~ •■- — .„__„ _ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38019,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 1938983,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 349017,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2288000,73 |  |  |  |  | 1522,85 |  | 51,35 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |