Приложение№1

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ |  |  |  |
| "______ " _______________200__ г. |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт штукатурки наружных  стен фасада здания  МОУ «СОШ №9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла»

Адрес: г. Пермь ул. Комсомольский проспект,45

Начальная (максимальная) цена Контракта– 499990 руб.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых красок: с земли и лесов | М2 | 585 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов с земли и лесов цементно - известковым раствором толщ. слоя до 20мм | М2 | 260 |  |
| 3 | Добавлять. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно - известковым раствором,добавлять на каждые след.10мм толщ.слоя | М2 | 70 |  |
| 4 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка75 | М3 | -6,49 |  |
| 5 | Смесь растворная сухая | тн | 9,735 |  |
| 6 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях :цементно-известковых тяжелых | М3 | 6,49 |  |
|  | ТЯГИ |  |  |  |
| 7 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых красок: с земли и лесов | М2 | 258,7 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: дл. В одном месте до 5м с земли и лесов | М2 | 19 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: дл. В одном месте до 5м с земли и лесов | М2 | 12 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: дл. В одном месте до 5м с земли и лесов | М2 | 27 |  |
| 11 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка75 | М3 | -3,074 |  |
| 12 | Смесь растворная сухая | тн | 4,611 |  |
| 13 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях : цементно-известковых тяжелых | М3 | 3,074 |  |
| 13 | Огрунтовка фасадов: сложных с земли и лесов (проникающая) | М2 | 3,167 |  |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки фасадов сухой шпатлевочной смесью типа «Ветонит» за 2 раза для последующей окраски | М2 | 3,167 |  |
| 15 | Смесь растворная сухая | тн | 1,71018 |  |
|  | ТЕПЛЯКИ |  |  |  |
| 16 | Электрокалориферы производительностью 1000М3/час, (1352/10/8,0=16,9дн) | Маш-час | 1622,4 | 16,9*24*4 |
| 17 | Вычитается. Электрокалориферы (только стоимость Эл.энергии Заказчика) по гр.10 ТСЦ-2001 | Маш-час | -1622,4 |  |
| 28 | Обслуживание электрокалориферов в вечернее и ночное время суток (для обеспечения круглосуточной работы согласно технологических и противопожарных требований условий производства работ) рабочий 2разряд ФОТ = 67,61 руб./час | Чел-час | 811.2 |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР |  |  |  |
| 19 | Перевозка навалочных грузов 1кл. автомобилями на расстояние 30км | тн | 21,7 |  |
| 20 | Разгрузка при а/перевозках,строит.мусор | тн | 21,7 |  |