Приложение№1

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ |  |  |  |
| "______ " _______________200__ г. |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт окрасочного покрытия стен фасада здания   МОУ «СОШ №9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла»

Адрес: г. Пермь ул. Комсомольский проспект,45

Начальная (максимальная) цена Контракта– 499990 руб.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТЕНЫ, ОТКОСЫ |  |  |  |
| 1 | Огрунтовка фасадов: сложных с земли и лесов (проникающая) | М2 | 388,5 |  |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки фасадов сухой шпатлевочной смесью типа «Ветонит» за 2 раза для последующей окраски | М2 | 388,5 |  |
| 3 | Смесь растворная сухая | тн | 2,0979 |  |
| 4 | Огрунтовка фасадов: сложных с земли и лесов (проникающая) | М2 | 388,5 |  |
| 5 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (полимерная) | М2 | 388,5 | К=1,25 на сложные фасады |
| 6 | Сторно. Краски водоэмульсионные | тн | -0,14763 |  |
| 7 | Краски фасадные колерованные | тн | 0,11391 | Кмат=2,36 |
| 8 | Краски фасадные белые | тн | 0,03373 | Кмат=2,0 |
|  | ТЯГИ, АРХ.ДЕТАЛИ |  |  |  |
| 9 | Огрунтовка фасадов: сложных с земли и лесов (проникающая) | М2 | 316,7 |  |
| 10 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (полимерная) | М2 | 316,7 | К=1,25 |
| 11 | Сторно. Краски водоэмульсионные | м.п. | -0,12035 |  |
| 12 | Краски фасадные белые | Шт. | 0,12035 | Кмат=2,0 |
|  | ЛЕСА |  |  |  |
| 13 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м: трубчатых для прочих отделочных работ | М2 | 547,8 |  |
| 14 | На каждые последующие 4м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к нормам 08-07-001-1, 08-07-001-2 | М2 | 12,4 |  |
| 15 | Устройство и разборка дер. неинвентарных лесов, верт.пр. | М2 | 183,7 |  |
| 16 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | Отв. | 87,8 |  |
|  | ТЕПЛЯКИ |  |  |  |
| 17 | Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из полиэтиленовой двойной пленки (тепляки) | М2 | 853 |  |
| 18 | Электрокалориферы производительностью 1000М3/час, (924/12/10,0=7,7дн) | Маш-час | 739,2 | 7,7*24*4 |
| 19 | Вычитается. Электрокалориферы (только стоимость Эл.энергии Заказчика) по гр.10 ТСЦ-2001 | Маш-час | -739,2 |  |
| 20 | Обслуживание электрокалориферов в вечернее и ночное время суток (для обеспечения круглосуточной работы согласно технологических и противопожарных требований условий производства работ) рабочий 2разряд ФОТ = 67,61 руб./час | Чел-час | 369,6 |  |