Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 168» г. Перми.

Техническое задание

на ремонт  прачечной и кровли склада

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Прачечная. |  |  |  |
| 01 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м 2покрытий | 0,7 |
| 02 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100м 2стяжки | 0,7 |
| 03 | Устройство стяжек цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01--011-01 обоснования кооэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*4) | 100 м 2стяжки | 0,7 |
| 04 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100м 2 покрытия | 0,7 |
| 05 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловыхи масляных красок с земли и лесов | 100 м 2 расчищенной поверхности | 1,8 |
| 06 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 2,5 |
| 07 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1 |
| 08 | Ремонт штукатурки и внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5 |
| 09 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов ( без карнизных, плинтусных и угловых плиток ) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1 |
| 10 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |
| 11 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,61 |
| 12 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,61 |
| 13 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,3 |
| 14 | Устройство стяжек цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент ( ПЗ*4 ) | 100 м2 стяжки | 0,3 |
| 15 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,3 |
| 16 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,3 |
| 17 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| Раздел 2. Кровля склада. |  |  |  |
| 18 | Смена существующих рулонных кровель на покрытие из направляемых материалов в два слоя | 100 м2 покрытий | 0,3 |
| 19 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,3 |
| 20 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,3 |
| 21 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 |
| 22 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2 |
| 23 | Блоки дверные металлические утепленные с замком и ручками | м2 | 2 |
| Раздел 3. Вывоз мусора. |  |  |  |
| 24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Прочие материалы, детали и конструкции | за т. груза | 20 |
| 25 | Автомобили - самосвалы грузоподъемностью до 10т | м-час | 7 |

Заведующий МДОУ                                                       Т.Ю. Новикова

«Детский сад № 168» г. Перми