Приложение 3

к извещению о проведении  запроса котировок  № 06 от 01.10.2008 г. 
 
 УТВЕРЖДАЮ

Директор гимназии № 3            		 Т.В.Новикова

01.10.2008. 
 
 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на замену оконных конструкций в филиале МОУ «Гимназия № 3» г. Перми

1. Общие положения:

Предметом запроса котировок является замена металлопластиковых оконных конструкций из профиля «Экс-Проф» и фурнитуры «Винк-Хаус» в филиале МОУ «Гимназия № 3» г. Перми по адресу г. Пермь, ул. Лобвинская,12.

2. Место, срок и условия замены оконных конструкций:

МОУ «Гимназия  № 3» г. Перми (г. Пермь, ул. Лобвинская, 12) 				Замена оконных конструкций в филиале МОУ «Гимназия №3» г. Перми. 		Срок замены оконных конструкций: с момента подписания контракта в течении 30 дней.  													Условия замены оконных конструкций:

Из расчета на окна размерами:

2100х3500 – 1 шт.

1100х1800 – 8 шт.

2080х2100 – 21 шт.

1200х2100 – 6 шт.

2100х1900 – 3 шт

двери офисные 1120х2500 – 2 шт.

- Изготовление оконных конструкций –Профиль «ЭксПроф» - цвет белый, фурнитура «ВинкХаус» поворотно-откидной вариант; заполнение стеклопакет прозрачный 4-8-4-12-мм из секла марки М1.

- Установка оконных конструкций –Доставка; демонтаж деревянных оконных конструкций; монтажные работы; крепежный материал (дюбеля, анкерные пластины, пена монтажная).

- Установка наружных отливов –Отлив оцинкованный с порошковым покрытием 260мм – цвет белый; монтажные работы, крепежный материал (саморезы, пена монтажная, герметик силиконовый).

- Установка подоконной доски –Подоконная доска ПВХ 550мм – цвет белый; монтажные работы; крепежный материал (пена монтажная, герметик акриловый).

3. Начальная цена контракта

Начальная максимальная цена контракта составляет 460000,00 (Четыреста шестьдесят тысяч рублей)