Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№3 от «01» октября 2008г.

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту электрооборудования в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19.

Ремонт электрооборудования  Сумма – 499988,36 руб.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.14 |  |
| 2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 6 мм2 | 100 м пучка проводов | 0.05 |  |
| 3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0.06 |  |
| 4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-002-2 (d отверстий 25 мм) К=19 | 100 отверстий | 0.06 |  |
| 5 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1 |  |
| 6 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0.6 |  |
| 7 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 100 |  |
| 8 | Трубки защитные гофрированные диаметром 50 мм | м | 60 |  |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 1.6 |  |
| 10 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.05 |  |
| 11 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х4 мм2 | 1000 м | 0.05 |  |
| 12 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х6 мм2 | 1000 м | 0.06 |  |
| 13 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 3.2 |  |
| 14 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.21 |  |
| 15 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.11 |  |
| 16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 | 100 м | 2.3 |  |
| 17 | Кабель-канал 20х70 | м | 230 |  |
| 18 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 23 |  |
| 19 | Коробка распаечная для откр. 70x70x40, IP-55 -67030 | шт | 23 |  |
| 20 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0.43 |  |
| 21 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 17.2 |  |
| 22 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 17.2 |  |
| 23 | Светильник люминесцентный ЛСП-06 2х40/017 | шт | 43 |  |
| 24 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения | 100 шт. | 0.06 |  |
| 25 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.01 |  |
| 26 | Светильник потолочный D6-2 /НББ-77 | шт | 6 |  |
| 27 | Светильник потолочный D4-3 /НББ-01/ | шт | 1 |  |
| 28 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-150 | 10 шт | 0.7 |  |
| 29 | Коробка монтажная для выключателей и розеток | 100 шт. | 0.34 |  |
| 30 | Коробка монтажная | шт | 34 |  |
| 31 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.19 |  |
| 32 | Розетка с заземлением | шт | 19 |  |
| 33 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.05 |  |
| 34 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 |  |
| 35 | Выключатели двуклавишные | шт | 5 |  |
| 36 | Выключатели одноклавишные | шт | 10 |  |
| 37 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |  |
| 38 | Счетчик электроэнергии | шт | 1 |  |
| 39 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 6 |  |
| 40 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1 |  |
| 41 | Выключатель автоматический 1-полюс. 16 А | шт | 4 |  |
| 42 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 1-полюс. 25 А | шт | 2 |  |
| 43 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 3-полюс. 40 А | шт | 1 |  |
| 44 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.004 |  |
| 45 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16 | 10 шт. | 0.6 |  |
| 46 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 0.65 |  |
| Комната =27,5 м2 ПОТОЛОК (100%) |  |  |  |  |
| 47 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.275 |  |
| 48 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 27.5 |  |
| Комната =14,5 м2 ПОТОЛОК |  |  |  |  |
| 49 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.145 |  |
| 50 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.145 |  |
| 51 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 14.94 |  |
| Комната =28,6 м2 ПОТОЛОК |  |  |  |  |
| 52 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.286 |  |
| 53 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.286 |  |
| 54 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 29.46 |  |
| Комната =9,6 м2 ПОТОЛОК (100%) |  |  |  |  |
| 55 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.096 |  |
| 56 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.096 |  |
| 57 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 9.93 |  |
| Комната =16,5м2 ПОТОЛОК (100%) |  |  |  |  |
| 58 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.165 |  |
| 59 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.165 |  |
| 60 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 16.96 |  |
| Комната =18,5 м2 ПОТОЛОК |  |  |  |  |
| 61 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.185 |  |
| 62 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.185 |  |
| 63 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 19.06 |  |
| Комната =10,1м2 ПОТОЛОК |  |  |  |  |
| 64 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.101 |  |
| 65 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.101 |  |
| 66 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 10.41 |  |
| ТУАЛЕТ (100%) |  |  |  |  |
| 67 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.101 |  |
| 68 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.101 |  |
| Комната =10,3 м2 ПОТОЛОК |  |  |  |  |
| 69 | (ДЕМОНТАЖ)Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.103 |  |
| 70 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.103 |  |
| 71 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 10.61 |  |
| КОРИДОР Потолок =47,5 м2 |  |  |  |  |
| 72 | Устройство подвесных потолоков из гипсокартонных потолков типа "Байкал" | 100м2 | 0.475 |  |
| 73 | Панели потолочные типа с комплектующими | м 2 | 48.95 |  |