Приложение № 2

к извещению 3 20 от 03 октября 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт частичная замена окон

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» г.Перми

| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,605 |
| --- | --- | --- |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,605 |
| Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 с фрамугой,маскитными сетками | м2 | 60,5 |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0,44 |
| Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) | п.м. | 44 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,42 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |
| Облицовка оконных откосов бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,9 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,051 |
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 0,8 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км класс груза 1 | 1 т | 0,8 |