ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ С ПОМОЩЬЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН НА

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗВУКОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Заказчик: МОУ «Лицей № 10» г. Перми

Адрес: 614070 г. Пермь, ул. Техническая – 22.

Телефон/факс: (342) 248 – 36 – 91

Проект Международный бакалавриат

Максимальная цена: 500 000, 00 рублей (с учетом установки и подключения оборудования)

| Наименование продукции | Краткая техническая характеристика | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| Звуковоспроизводящий комплекс | Модель: EUROSOUND HERACLES-4000 Характеристики эквивалента: В комплект входят два сателлита, четыре субвуфера, встроенные в них усилители и соединительные кабеля (4 х 1,5 м). Каждый сателлит имеет 2" высокочастотный драйвер и 12" среднечастотный динамик номинальной мощностью 600 Вт при сопротивлении 8 Ом. Субвуфер оснащен 18" низкочастотным излучателем номинальной мощностью 700 Вт. Сателлит Тип: активная 2-х полосная Частотная характеристика от: 100 Гц до: 20000 Гц Дисперсия По вертикали: 60 ° По горизонтали: 90 ° Номинальная мощность Общая (RMS): 600 Вт Чувствительность Общая (1 Вт/м): 99 дБ Максимальное звуковое давление (1 Вт/м) Общее (1 Вт/м): 128 дБ Комплектующие ВЧ секция: 1x2" НЧ секция: 1x12" Сопротивление Общее: 8 Ом Материал кабинета: MDF Подсоединение: XLR (папа) + Neutrik Покрытие: лакокрасочное Встроенные усилители мощности Для встроенных в кабинет громкоговорителей: 600 Вт Габариты Высота: 870 мм Ширина: 730 мм Глубина: 570 мм Вес: 55 кг Субвуфер Тип: активный субвуфер Частотная характеристика от: 35 Гц до: 160 Гц Номинальная мощность Общая (RMS): 700 Вт Чувствительность Общая (1 Вт/м): 103 дБ Максимальное звуковое давление (1 Вт/м) Общее (1 Вт/м): 131 дБ Комплектующие НЧ секция: 1x18" Сопротивление Общее: 8 Ом Материал кабинета: MDF Подсоединение: XLR (папа) + Neutrik Покрытие: лакокрасочное Встроенные усилители мощности Для встроенных в кабинет громкоговорителей: 700 Вт Габариты Высота: 870 мм Ширина: 730 мм Глубина: 570 мм Вес: 70 кг | 2 |
| Кейс 19’’ для консолей | Модель: TOREX PE10X8 Характеристики эквивалента: Алюминиевый каркас, 10U накл. верх, 8 U передняя часть, 10U задняя часть | 2 |
| Настольный микшер | Модель: SOUNDCRAFT Spirit M8 Характеристики эквивалента: микшерный пульт,16-канальный ,8 мик/лин. входа; 4 стерео канала; 4 AUX посыла | 2 |
| Цифровой процессор эффектов студийного качества класса HI-END | Модель: Eurosound EX-3000 Double Характеристики эквивалента: Вид: процессор эффектов Тип: цифровой, 2-х канальный Особенность: Возможность детального изменения параметров эффектов, 2 процессора в одном корпусе Количество каналов: 2 Количество входов: 2 Количество выходов: 4 Входы Разъемы: XLR (мама) Выходы Разъемы: XLR (папа) Дополнительные разъемы: Для подключения педали: 1/4" TRS - обход Режимы: параллельный и последовательный Индикация: уровни входного сигнала и клипа ЖК дисплей: да Управление через програмное обеспечение: через порт MIDI, через порт RS232, через порт USB Функция ТАР-дилея: да Битность цифровой обработки: 32 бит Битность АЦП/ЦАП обработки: 20 бит Диапазон частот от: 20 Гц до: 20000 Гц Отношение сигнал-шум: 90 дБ Максимальный вх. уровень (+дБу): 9 Максимальный вых. уровень (+дБу): 9 Описания эффектов 1 YamahaRev. Чистая прозрачная реверберация в стиле Yamaha. Эта прямая и чистая реверберация особенно подходит для вокала, пианино и духовых инструментов. 2 MarshalRev. Плотная реверберация в стиле гитарных усилителей Marshall. Слегка модулированная плотная реверберация особенно подходит к гитаре и струнным инструментам. 3 KustomRev. Реверберация с обрезанием полосы со сдержанными НЧ моделирует эффект гитарных усилителей Kustom. Подходит для гитары и баса. 4 SpringRev. Лёгкая модулированная реверберация в стиле Spring гитарных усилителей Marshall. Для гитары и электроограна. 5 GatedRev. Густая и плотная реверберация с настраиваемым порогом, временем старта и отпускания гейта. 6 MarshalDel. Фильтруемый delay «как на плёнке» с фильтрацией входа и внутренней петли. Подходит для создания классических» delay с потерей звуком ВЧ при повторениях. 7 Tap Delay. Цифровой delay с возможностью синхронизации ритма повторения с ритмом музыкального материала 8 Boss Delay. «Аналоговый» delay для получения типичного «классического» эффекта расстраивания звука перед сменой диапазона. Подходит для создания «классических» эффектов аналогового delay, когда при изменении времени delay сбивается настройка. 9 ChorusBoss. Эмуляция аналогового хоруса «CE2 Boss». Волна модуляции звука нелинейная и моделируется одним из хорусов Boss C2. Эффект особенно пригоден для акустической и электрогитары, а так же органов (типа Hammond). 10 FlangerMXR. Эмуляция аналогового flanger «MXR». Волна модуляции звука нелинейная и моделируется одним из flanger MXR. Эффект особенно пригоден для акустической и электрогитары, а так же органов (типа Hammond). 11 Phaser. Эмуляция аналогового фейзера. Волна модуляции звука нелинейная. Эффект пригоден для акустической и электрогитары 12 Tremolo. Эмуляция аналогового тремоло. Волна модуляции звука нелинейная. Эффект особенно пригоден для акустической и электрогитары, а так же органов (типа Hammond). 13 R.Speaker. Эмуляция аналогового эффекта вращения колонок «LESLIE». Точная эмуляция звучания отдельных рупорной и стандартной колонок. Настройка скорости, запуск/остановка вращения доступны для 2 независимых колонок. Остановленный в произвольной точке динамик эмулирует положение, окраску и мощность звучания. Эффект Leslie однозначно подходит для электроорганов (типа Hammond) и электрических пианино, но может использоваться и с другими инструментами. 14 Vibratone. Эмуляция аналогового модулятора «Vibratone», создающая эффект «Fender». Эффект похож на Leslie, но менее прямолинеен, хотя и сохраняет характеристики мощности и модуляции частот. Эффект Vibratone однозначно пригоден для гитары и электрического пианино, но может использоваться и с другими инструментами. | 2 |
| Конденсаторный микрофон | Модель: Proaudio NS-82 Характеристики эквивалента: Всенаправленный конденсаторный микрофон предназначен для озвучивания или записи хоровых коллективов, общего озвучивания окружения - театральных, сценических площадок или больших музыкальных коллективов - с высоким профессиональным качеством Тип: конденсаторный Характеристика направленности: всенаправленный Чувствительность: -40 дБ Сопротивление: 200 Ом Частотный диапазон от: 20 Гц до: 20000 Гц Вес: 140 г | 2 |
| Радиосистема с двумя микрофонами | Модель: dws -814 ht ProAudio Характеристики эквивалента: До 900 мГц, индивидуальная настройка | 2 |
| Графический эквалайзер | Модель: MQ-3600 Phonic Характеристики эквивалента: Эквалайзер выполнен для монтажа в стандартный 19" рэк и имеет два полностью независимых канала, Каждый канал эквалайзера имеет 31 полосу Частота сэмплирования: 60 кГц • Входное сопротивление: 22 кОм (симметричный вход) • Максимальный уровень выхода: 8,5 В (RMS), +18 дБВ • Выходное сопротивление: 600 Ом (симметричный выход) • Потребляемая мощность: 100-120/220-240 В, 50/60 Гц • Диапазон настройки: 20 Гц - 20кГц • Точность настойки: 1 дВ. Глубина коррекции переключаемая: +/-6 дБ или +/-12 дВ • Коэффициент нелинейных искажений + шум: 0,01 % (при MAX уровне) • Индикаторы: пиковый индикатор: +15 дБ, 85 В (RMS) • Габаритные размеры: 483х193х89 мм | 2 |
| Мультикор | Модель: PROAUDIO MCS-120415 Характеристики эквивалента: Мультикор, 12 входов, 4 выхода, 15 метров (stage box) Кол-во входов: 12 шт Кол-во выходов: 4 шт Длина: 15 м | 2 |
| Коммутационный разъем | Модель: CNF – 03S ProAudio XLR - МАМА Характеристики эквивалента: Тип: мама Цвет: хром Материал: металл | 20 |
| Коммутационный разъем | Модель: CNМ – 04 ProAudio XLR - папа Характеристики эквивалента: Тип: ПАПА Цвет: хром Материал: металл | 30 |
| Микрофонный кабель | Модель: bespeco b/boforss Характеристики эквивалента: Профессиональный малошумящий кабель | 100 |