Приложение №1 к

Извещению о проведении

запроса котировок

№7 от 08 октября 2008г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению информационных щитов  (3 штуки) на пересечении улиц Подлесная и Шоссе Космонавтов,  Подлесная и Пожарского, Шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых  в ООПТ  «Черняевскй лесопарк»

- Полное наименование Заказчика – муниципальное учреждение «Пермский  городской лесхоз»,  город Пермь.

- Полное наименование Исполнителя –

- Ответственный исполнитель –

4. Место выполнения работ: Пересечение улиц Подлесная и Шоссе Космонавтов,    Подлесная и Пожарского, Шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых  в Черняевском лесопарке

5. Содержание выполняемых работы :

-  изготовление информационных щитов размером 3 х 6 м в количестве 3 штук:

5.1. металлоконструкция под информационное поле  состоит из двух частей, которые изготавливаются из металлического уголка и профильной металлической трубы с помощью сварки. Обе части соединяются между собой на болты. Крепление к опоре осуществляется болтами.

Лицевая часть обшивается листами фанеры, на которые с помощью степлера будет монтироваться баннер.

5.2. Опора:

Опора состоит из двух профильных труб, расположенных параллельно друг другу. К основаниям, на сварку крепятся швеллера и металлический уголок, которые являются соединительными элементами с друними частями конструкции. Крепление к фундаменту осуществляется на шпильки.

6.Объем выполняемых работ: три щита  длина экрана  600,0  см, высота экрана   300,0 см, высота опоры  до  нижнего края экрана 450,0  см.

Исполнитель осуществляет хранение готовых конструкций на своей территории в течении 30 календарных дней с момента окончания действия муниципального контракта и по первому требованию заказчика предоставляет возможность вывоза изготовленных конструкций.

7.  Качество работ :

Гарантийные сроки : 3 года

Исполнитель должен выполнить работу в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы, ВСН др.)

По конструкции и внешнему  виду щиты должны соответствовать прилагаемой к настоящей документации фотографии и чертежу конструкции с прилагаемой спецификацией, которые можно получить у заказчика по адресу: ул. Советская, д. 22, финансово-экономический отдел, контактное лицо Смирнова Вера Александровна телефон 277 38 70,    210 99 83, с 9-00 до 18-00 ч.

- Срок выполнения всего объема работ – до 20.11.2008.

- Максимальная стоимость контракта – 499 999рублей (Четыреста девяносто девять  тысяч девятьсот девяносто девять  рублей)

Исполнитель:							Заказчик:

____________                                                                  ______________А.В.Смирнова