Приложение №1 к

Котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению информационных щитов  (3 штуки) на пересечении улиц Подлесная и Шоссе Космонавтов,  Шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых  в ООПТ  «Черняевскй лесопарк»

- Полное наименование Заказчика – муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз»,  город Пермь.

- Полное наименование Исполнителя –

- Ответственный исполнитель –

4. Место выполнения работ: Пересечение улиц Подлесная и Шоссе Космонавтов,  Шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых  в Черняевском лесопарке

5. Содержание выполняемых работы :

-  изготовление информационных щитов размером 3 х 6 м в количестве 3 штук

- металлоконструкция под информационное поле  состоит из двух частей, которые изготавливаются из металлического уголка и профильной металлической трубы с помощью сварки. Обе части соединяются между собой на болты. Крепление к опоре осуществляется болтами.

Лицевая часть обшивается листами фанеры, на которые с помощью степлера монтируется баннер.

- Опора.

Состоит из двух профильных труб, расположенных параллельно друг другу. К основаниям, на сварку крепятся швеллера и металлический уголок, которые являются соединительными элементами с друними частями конструкции. Крепление к фундаменту осуществляется на шпильки.

- Необходимо представить всю спецификацию используемого металлопроката.

- Фундамент.

Состоит из железобетона, а так же шпилек и элементов крепления к опоре.

  - По конструкции и внешнему  виду щиты должны соответствовать прилагаемой к настоящей документации фотографии и чертежу конструкции, которые можно получить у заказчика по адресу: ул. Советская, д. 22, финансово-экономический отдел, контактное лицо Смирнова В.А. телефон 277 38 70, 210 99 83, с 9-00 до 18-00 ч.

  - Транспортировка изготовленных щитов с разгрузкой на территорию парка отдыха Балатово (Конкретное место укажет управляющий - лесничий Черняевским лесопарком Сретенский Михаил Владимирович тел. 8068886550)

- Объем выполняемых работ: три щита  длина экрана  600,0  см, высота экрана   300,0 см, высота опоры  до  нижнего края экрана 450,0  см.

7.  Качество работ :

  - Устройство оснований  160,0 х 160,0 толщиной 50,0см см

Гарантийные сроки : 3 года

Исполнитель должен выполнить работу в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы, ВСН др.)

- Срок выполнения всего объема работ – до 20.11.2008.

- Максимальная стоимость контракта – 499 999рублей (Четыреста девяносто девять  тысяч девятьсот девяносто девять  рублей)

Исполнитель:							Заказчик:

____________                                                                  ______________А.В.Смирнова