ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ремонт фасада в МОУ ДОД "ДЮСШОР"

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 5,33 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 3,25 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,2 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,15 | » |
| 5 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 7,62 |  |
| 6 | Устройство бетонной отмостки | 100 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,17 |  |
| 7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6,12 |  |
| 8 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности стен | 0,3 | ■ |
| 9 | Устройство бетонного основания крыльца и ступеней | 100 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0145 |  |
| 10 | Обрамление ступеней угловой сталью | 1т | 0,04 |  |
| 11 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |

Составил Согласовано