Приложение №2

к извещению №4 от 08.10.2008г.

## Техническое задание

на  проектные работы по устройству внутренних инженерных сетей (ТХ, ОВ, ВК, ЭС, и ЭО, АПС и ОПС и ПОС) здания МДОУ «Детский сад №43» (Литер-А)

#### Ул. Овчинникова, 2

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Предписания надзорных органов РПН, ГПН, техническое заключение ООО «Промакс» |
| 2. Заказчик и его адрес | Департамент по образованию администрации г. Перми, ул. Сибирская, 17 |
| 3.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность работ | Рабочий проект, сметная документация |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Предусмотреть проектом: 1.Замену внутренних и наружных электросетей, электроприборов и электрооборудования с учетом потребляемой мощности, в том числе: - реконструкция электроустановки здания; - демонтаж силового и электрического кабелей; - устройство электропроводки по помещениям – в каналах, от электроустановки – в гофре; - замена распределительных устройств; - замена электросчетчиков классом точности не более 1; - замена трансформаторов тока измерительных комплексов; - замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования. 2. Замену трубопроводов горячего водоснабжения: - замена запорной арматуры; - подсоединение полотенцесушителей в туалетных комнатах; - подсоединение нагревательных приборов в шкафах для верхней одежды детей. 3. Замену трубопроводов водоснабжения и водоотведения с учетом реконструкции внутренних помещений и расстановкой технологического оборудования специальных помещений, устройством узла учета воды. - замена водосточной системы: фасонных частей ливневой канализации (углы, муфты), водосточных приёмников; - демонтаж канализационных труб чердачного помещения, установка дефлекторов (4 шт.), вакуумных клапанов (исходя из расчетов); - замена и устройство санитарных приборов (унитазов, умывальников, ножных ванн) со смесителями, сифонами согласно санитарных и количественных норм. 4. Замену системы отопления: - устройство узла учета теплоносителя; - ремонт запорной арматуры; - демонтаж трубопроводов отопления из конструкций полов в подвале; - теплотехнический расчет помещений с учетом демонтажа трубопроводов с чердачного помещения и устройством нижней разводки системы отопления по подвалу (исходя из расчетов); - демонтаж и устройство отопительных приборов и сетей отопления по помещениям; - демонтаж насосного оборудования системы отопления и фундамента под ним; - устройство регулируемой арматуры на радиаторах. 5. Устройство внутренней приточно-вытяжной вентиляции с учетом реконструкции помещений: - пищеблока; - медицинского блока; - прачечной; - ревизия существующей системы приточно-вытяжной вентиляции. 6. Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре с учетом реконструкций помещений. |
| 7. Срок начала и окончания работ | Согласно утвержденному графику работ |
| 8. Исходные данные | 1. Технический паспорт БТИ. 2. Заключение ООО «Промакс» ПР-26/08. 3. Предписание Госпожнадзора № 468 от 13.08.2007. 4. Предписание Роспотребнадзора от 25.05.2007. 5. Предписание ОАО «Пермэнерго» № от . |
| 9. Особые условия проектирования | 1. Возможность поэтапного выполнения работ. 2. Проектно-сметную документацию предоставить в 5-ти экземплярах. 3. Согласовать проект с Энергонадзором, устранить замечания. 4. Согласовать проект с УФС Роспотребнадзора, устранить замечания. |

Ответственный представитель Заказчика ___________________________/  Пикулева Т.Н./

Начальник ИТО Дзержинского района: ____________________________/О.В.Дмитриенко/