Приложение №2

к извещению №2 от 08.10.2008г.

## Техническое задание

### На проектно-сметные  работы по проведению капитального ремонта здания МДОУ «Детский сад №43» г. Перми (Литер–А)

#### Ул. Овчинникова, 2

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Предписания надзорных органов РПН, ГПН, техническое заключение ООО «Промакс» |
| 2. Заказчик и его адрес | Департамент по образованию администрации г. Перми, ул. Сибирская, 17 |
| 3.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность работ | Рабочий проект, сметная документация |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Предусмотреть проектом: 1. Гидрогеологические исследования почвы с целью понижения уровня грунтовых вод. 2. Вертикальную планировку земельного участка с уклоном от стен здания с восстановлением отмостки по периметру всего здания. 3. Ремонт кирпичной кладки наружных стен в местах разрушения. 4. Восстановление защитного слоя арматуры, усиление плит перекрытия над подвалом. 5. Замену деревянных перекрытий перехода здания, асбестоцементных листов кровли. 6. Замену скатной металлической кровли 377,0 м2 по деревянной обрешетке: - замена дощатого настила и ходовых мостиков чердачного перекрытия, пораженных гнилью; - замена деревянной обрешетки кровли, усиление стропильной конструкции; - замена материала утеплителя, толщину слоя утеплителя определить из расчетов; - замена кровельного покрытия с устройством вентилируемой кровли, восстановлением узлов примыкания к стоякам вентиляции и заполнений слуховых окон; - восстановление кирпичной кладки и штукатурки вентиляционных шахт, их утепление; - замена покрытия козырьков, усиление козырька запасного выхода, устройство гидроизоляционного покрытия козырьков главного и запасных выходов, эркеров наплавляемыми материалами «Петрофлекс» – ТПП, ТКП; «Унифлекс» в два слоя с уклоном в сторону кровли и устройством слива из оцинкованной стали; - устройство слуховых окон выхода на кровлю с остеклением проемов; - устройство металлической пожарной лестницы; - устройство ограждения по периметру кровли здания; - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения кровли здания и перехода; - частичная замена металлической конструкции пожарной лестницы, огнезащитная обработка металлических пожарных лестниц; - устройство чердачного люка размером 0.6*0.8 м из огнестойкого материала; - устройство металлических козырьков над приямками с замками, ручками, открывательными механизмами; - замена деревянной конструкции козырька пожарной лестницы на металлическую. 7. Капитальный ремонт фасада: - устройство отливов стока вод под углом от здания в бетонных желобах; - ремонт карниза в местах разрушения кладки; - заделка швов стеновых перемычек, включая цоколь; - восстановление защитного слоя перемычек (усиление или замена) площадок эвакуационных выходов; - демонтаж и устройство входных крылец запасных выходов; - замена деревянных конструкций входов в подвал на кирпич; - восстановление и усиление стен приямков; - замена бетонной стяжки металлической пожарной лестницы; - демонтаж дверного блока запасного выхода и устройство поднятия уровня дверного блока; - заделка трещин, антисептирование стен, восстановление штукатурного слоя фасада. 8. Капитальный ремонт крылец: - восстановление ступеней лестничного марша и площадки крыльца главного входа; - замена площадки запасного выхода из подвала, фундамента крыльца, очистка балок и косоуров от коррозии. 9. Замену деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ: - демонтаж металлических решеток оконных проемов; - устройство распашных металлических решеток; - предусмотреть конструкцию оконного блока с устройством фрамуг для проветривания. 10. Реконструкцию внутренних помещений с организацией: - музыкального зала на 1-м этаже площадью не менее 60 м2; - медицинского блока с оборудованием помещений изолятора с санузлом, процедурной, кабинета врача с соответствующей нормам СаНПиН отделкой; - пищеблока с учетом поточности технологического процесса с соответствующей нормам отделкой, с устройством отдельного запасного выхода; - помещения групповой на 2-м этаже площадью не менее м2, методического кабинета на 2-м этаже площадью не менее м2, изостудии на 2-м этаже площадью не менее м2, логопедического пункта на 2-м этаже площадью не менее м2 с подводкой трубопроводов ХГВ и устройством раковин; - прачечной с учетом поточности постирочного процесса и хранением чистого белья с соответствующей нормам отделкой. 11. Капитальный ремонт внутренних помещений: - заделка трещин в перегородках; - заделка трещин в плитах покрытий; - заделка трещин внутренних кирпичных стен; - противогрибковая обработка стен и потолков; - демонтаж горючей отделки стен путей эвакуации; - замена штукатурки стен внутренних помещений; - устройство декоративной отделки негорючими материалами стен путей эвакуации; - установка дверных блоков из массива в помещениях с замками и ручками; - замена бумажных обоев в группах на отделку стен мелкозернистой смесью типа «Мультиколор» под покраску ВД; - устройство подвесного потолка типа «Байкал» путей эвакуации; - замена дощатых полов; - демонтаж покрытий полов из ДВП; - ремонт бетонных и керамических полов; - замена покрытия полов из линолеума на тип «коммерческий»; - замена дверных блоков на путях эвакуации на дверные блоки из ПВХ с доводчиками, уплотнителями, комплектами замков, ручек; - устройство наружных дверных блоков на утепленные металлические дверные блоки с доводчиками, уплотнителями, комплектами замков, ручек; - замена внутренних дверных блоков помещений на дверные блоки типа «канадка»; - устройство противопожарных дверных блоков в специализированных помещениях с замками и ручками; - замена полов из керамической плитки с восстановлением гидроизоляции в санузлах с уклоном к трапикам; - устройство ограждений отопительных приборов; - покрытие балок лестницы подвала противопожарным составом; - ремонт лестничных маршей, устранение сколов ступеней; 12. Капитальный ремонт санузлов: - устройство пластиковых перегородок или облицованных керамической плиткой; - замена отделки стен, полов на керамическую плитку; - замена и устройство санитарных приборов (унитазов, умывальников, ножных ванн) со смесителями, сифонами согласно санитарных и количественных норм. 13. Огнезащитную обработку металлических деталей лестничных маршей. |
| 7. Срок начала и окончания работ | Согласно утвержденному графику работ |
| 8. Исходные данные | 1. Технический паспорт БТИ. 2. Заключение ООО «Промакс» ПР-26/08. 3. Предписание Госпожнадзора № 468 от 13.08.2007. 4. Предписание Роспотребнадзора от 25.05.2007. 5. Предписание ОАО «Пермэнерго» № от . |
| 9. Особые условия проектирования | 1. Возможность поэтапного выполнения работ. 2. Проектно-сметную документацию предоставить в 5-ти экземплярах. 3. Согласовать проект с Энергонадзором, устранить замечания. 4. Согласовать проект с УФС Роспотребнадзора, устранить замечания. |

Ответственный представитель Заказчика ___________________________/  Пикулева Т.Н./

Начальник ИТО Дзержинского района: ____________________________/О.В.Дмитриенко/